中油溧水石油化工有限公司

中油溧水石油化工有限公司中心加油站竣工环境保护验收意见

2019年12月14日，中油溧水石油化工有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有中油溧水石油化工有限公司（建设单位）、江苏迈斯特环境检测有限公司（验收监测单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了中油溧水石油化工有限公司中油溧水石油化工有限公司中心加油站的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位南京市溧水区永阳街道体育公园路以北、随园路以西，项目总投资1000万元，新建厂房，总占地2817.01平方米，，包括6座加油机，地埋 30m3 柴油油罐 1 只，4 只 30m3 汽油罐，项目全部建成后具备达到汽油年销售量为 10000 吨，柴油年销售量为 2000 吨的能力。本项目定员11人，年工作365天，每天2班，共8760小时。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年获得南京市溧水区行政审批局的立项审批（批准文号：2018-320117-52-03-533144）。2018年9月中油溧水石油化工有限公司委托江苏新清源环保有限公司编制《中油溧水石油化工有限公司中油溧水石油化工有限公司中心加油站环境影响评价报告表》，并于2019年03月04日取得南京市溧水区环境保护局对该项目的环评批复（溧环复[2019]23号）。建设项目于2019 年4月开工建设，项目搬迁设备装配生产线于2019年8月底竣工。

（三）投资情况

建设项目投资1000万元，其中环保投资41万元，占总投资额的4.1%。

（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为中油溧水石油化工有限公司中心加油站，加油枪数量由24台变为28台，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水、绿化用水及初期雨水；

本项目职工的生活污水主要有pH值、COD、SS、NH3-N、石油类、TP，经化粪池预处理后经市政污水管网接管东屏镇镇污水厂处理，最终排入一干河。

（二）废气

本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃，经卸油、加油二级油气回收系统后排放，未收集气体无组织排放。

（1）非甲烷总烃

在运油槽车到站后向地下储油罐卸油过程及加油机油枪向汽车油箱加油过程中有少量汽油、柴油以气态形式无组织排放，以非甲烷总烃计。

（三）噪声

本项目噪声主要来加油机、运油槽罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，通过减震、降噪装置降低噪声。

（四）固废

本项目主要固体废弃物为生活垃圾、污泥、废油、清罐污泥。生活垃圾、污水处理产生的污泥委托环卫进行清运。危险废物污水处理产生的废油、清罐产生的清罐污泥将委托资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2019年11月11日~11月12日验收监测期间，建设项目运营后废水中各项污染因子均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

2.废气：2019年11月11日~11月12日验收监测期间，项目无组织废气非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；

- 3.噪声：2019年11月11日~11月12日验收监测期间，建设项目厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，随园路、公园路边界线外延 35m 范围达4类标准，

- 五、工程项目建设对环境的影响

本项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 六、验收结论

中油溧水石油化工有限公司中油溧水石油化工有限公司中心加油站的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的中油溧水石油化工有限公司中油溧水石油化工有限公司中心加油站符合验收相关要求，该项目竣工大气、水、声环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1、尽快补充废油泥等危废处置协议。

2、相关手续完善之前，汽车清洗设施不得使用。

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

中油溧水石油化工有限公司

2019年12月14日

中油溧水石油化工有限公司

中油溧水石油化工有限公司中心加油站竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |