南京创捷和信汽车零部件有限公司

自动喷漆线技改项目竣工环境保护验收意见

2019年12月14日，南京创捷和信汽车零部件有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有南京创捷和信汽车零部件有限公司（建设单位）、江苏锐创生态环境科技有限公司（验收监测单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了南京创捷和信汽车零部件有限公司自动喷漆线技改项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目项目位于南京市溧水经济开发区中兴东路 5 号，项目总投资50万元，于原厂房内进行改建，占地面积500平方米，建筑面积300平方米，购置相关设备，改建后产能未变，具备年产汽车车桥 25000套的生产能力。本项目定员200人，年工作300天，每天2班，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年取得南京溧水区行政审批局立项审批（批准文号：2018-320117-36-03-634782）。2019年9月南京创捷和信汽车零部件有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制《南京创捷和信汽车零部件有限公司自动喷漆线技改项目环境影响评价报告表》，并于同年10月15日取得南京市生态环境局对该项目的环评批复（宁环表复[2019]1771号）。建设项目2018年6月开工时，环境影响评价文件未依法经审批部门审查已构成“未批先建”，已缴纳罚款，于2019年8月底竣工。2018 年10月8日，南京市环境保护局向建设单位出具了行政处罚决定书（宁溧罚字【2018】89号）。

（三）投资情况

建设项目投资50万元，其中环保投资40万元，占总投资额的80%。

（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的水、气、声部分，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

项目变动后，与原环评比较，建设地点、原辅材料种类等内容未发生变化。项目变动主要为原环评设计清洗工序为采用专用清洗剂浸泡式清洗，现更改为专用清洗剂浸泡式清洗并加热，清洗效果优于原工艺，清洗机自带过滤系统，废渣收集后作为危废交由资质单位处理，废液漂浮于液面由人工收集后作为危废交由资质单位处理，产生的少量有机废气于厂房内无组织排放，不存在重大变动情况，未对环境造成重大影响。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水、食堂废水、清洗机废水、水帘废水。本项目职工的生活污水主要有COD、SS、NH3-N、TP，经化粪池预处理后由市政污水管网接入秦源污水处理厂处理；食堂废水主要有COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，经隔油池后由市政污水管网接入秦源污水处理厂处理；清洗机废水经清洗机自带过滤装置后回用，产生的废液委托资质单位处理；水帘废水主要有COD、SS，经气浮池后部分回用，产生的废液委托资质单位处理。

（二）废气

本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物及食堂油烟。

（1）非甲烷总烃

项目喷漆、烘干及清洗机工作时会产生非甲烷总烃，喷漆废气收集后经水帘+多级过滤装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放；烘干于密闭空间内进行，采用微负压收集后经水帘+多级过滤装置+活性炭吸附后经15m排气筒排放；清洗机产生的少量有机废气，在厂房内无组织排放；

（2）颗粒物

项目喷漆时会产生喷漆漆雾，经过滤装置处理后经15m排气筒排放；

（3）食堂油烟

本项目设有食堂，食物在烹调、加工过程中会产生油烟，经油烟净化器处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自生产区的设备噪声，本项目采取减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废

本项目产生的固废为废手套、漆渣、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、清洗废液、水帘废液；生活垃圾及机加工是产生的废手套委托环卫清运；喷漆产生的漆渣、废漆桶，废气处理设施产生的废过滤棉、废活性炭，废气处理设施产生的水帘废液、污泥，机加工维修时产生的废机油，清洗机产生的废渣及清洗废液，委托资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2019年11月17日~11月18日验收监测期间，建设项运营后废水中各项污染因子均达到接管标准。循环水达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）相关标准。

2.废气：2019年11月17日~11月18日验收监测期间，项目项目产生的颗粒物、挥发性有机物排放达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值要求。

3.噪声：2019年11月17日~11月18日验收监测期间，建设项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

- 工程项目建设对环境的影响

项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 验收结论

南京创捷和信汽车零部件有限公司自动喷漆线技改项目的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的 南京创捷和信汽车零部件有限公司自动喷漆线技改项目符合验收相关要求，该项目竣工大气、水、声环境保护验收合格。

- 七、后续要求

（1）加强污染防治设施的运行维护，确保稳定达到相关标准要求；做好环保台账记录。

（2）喷漆柜产生废水及自动清洗机清洗过程中产生的废水不得外排，全部作为危废处置。

（3）作为活性炭 处理的预处理设施，过滤棉必须定期更换，并确保过滤效率。

（4）活性炭须定期更换，确保吸附净化效果。

（5）做好规范危废库建设，做好危废库的存储和处置工作。

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

南京创捷和信汽车零部件有限公司

2019年12月14日

南京创捷和信汽车零部件有限公司

自动喷漆线技改项目竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |