南京信昌塑胶电子有限公司

年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目竣工环境保护验收意见

2019年12月28日，南京信昌塑胶电子有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有南京信昌塑胶电子有限公司（建设单位）、江苏锐创生态环境科技有限公司（验收监测单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了南京信昌塑胶电子有限公司年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于南京市溧水经济开发区长安工业园岗头路5号，项目总投资1500万元，于现有厂房内进行生产线改扩建，总占地10395平方米，包括购置生产设备，并对生产线进行装配，项目全部建成后具备年产550万金属件和1000万套塑料件的生产能力。本项目定员55人，年工作300天，每天2班，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2018年本项目获得溧水区发改委的立项审批（溧审批投备[2018]407号）。2019年8月南京信昌塑胶电子有限公司委托山东君恒环保科技有限公司编制《南京信昌塑胶电子有限公司年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目环境影响评价报告表》，并于同年9月24日取得南京市生态环境局对该项目的环评批复。建设项目于2019年09月底开工建设，位于原厂房，购置设备，于2019年11月试生产。

（三）投资情况

建设项目投资1500万元，其中环保投资150万元，占总投资额的10%。

（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目，喷涂线减少1条，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为喷枪清洗废水、调漆废水、水帘废水、喷淋塔废水、食堂废水、循环冷却废水。本项目职工的生活污水主要有COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油；本项目喷枪废水产生后用于调漆，不外排；喷淋塔废水经废水处理装置处理后循环使用不外排；水帘用水经废水处理装置处理后循环使用不外排；注塑冷却水接入雨水管网。

（二）废气

本项目运营期产生的废气主要为喷涂防锈液时产生的防锈液烘干废气；注塑时产生的注塑废气；丝网印刷时产生的丝网印刷废气；溶胶、打胶时产生的有机废气；超声焊接时产生的超声焊接废气；自动化喷涂线产生的调漆喷涂废气、烘干、电加热表干废气、紫外线固化废气；天然气燃烧产生的燃烧废气；砂纸打磨产生的粉尘；食堂油烟产生的食堂废气。

- 防锈液烘干废气

项目防锈液烘干时产生的有机废气主要为VOCs，经活性炭吸附后经15m排气筒，高空排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 注塑废气

- 项目喷粉过程中主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲醛，经活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 丝网印刷废气

- 项目丝网印刷过程中主要污染物为VOCs，经水喷淋+空气过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧后，高空排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 溶胶、打胶废气

- 项目溶胶、打胶过程中主要污染物为VOCs，经活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 超声焊接废气

- 项目超声焊接过程中主要污染物为VOCs，经活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 自动化喷涂线废气

- 项目调漆喷涂废气、烘干、电加热表干废气、紫外线固化废气过程中主要污染物为VOCs、漆雾，经水喷淋+空气过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧后，高空排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 天然气燃烧产生的燃烧废气

- 项目天然气燃烧过程中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，高空排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- （8）砂纸打磨废气

- 项目砂纸打磨过程中主要污染物为漆尘，经水喷淋+空气过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧后，高空排放。未收集的部分车间内无组织排放。

- 食堂废气

- 项目食堂主要污染物为油烟，经油烟净化器后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自生产区的设备噪声，本项目采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废

本项目固废主要为生活垃圾、金属边角料、废液压油、废切削液、废品、废包装桶、废丝网印刷版、废油墨、废抹布、设备清洗废液、废擦布、除尘灰、漆渣、废砂纸、废过滤棉、废活性炭、循环池尘渣、废催化剂、废手套和废抹布、收集尘（漆尘）、废脱模剂、餐厨垃圾、废油脂。生活垃圾委托环卫清运；金属边角料、废品、除尘灰收集后外售综合利用。危险废物废液压油、废切削液、废包装桶和废包装瓶、废丝网印刷版、废油墨、废抹布、设备清洗废液、废擦布、漆渣、废砂纸、废过滤棉、废活性炭、循环池尘渣、废催化剂、废手套和废抹布、收集尘（漆尘）、废脱模剂，委托有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2019年12月04日~12月05日验收监测期间，建设项目运营后废水中各项污染因子均达到接管标准。

2.废气：2019年12月04日~12月05日验收监测期间，VOCS排放达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524- 2014)中的相关要求，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲醛排放达《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572- 2015)表5和表9中相关标准，颗粒物排放达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2相应标准；

- 3.噪声：2019年12月04日~12月05日验收监测期间，项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

- 五、工程项目建设对环境的影响

本项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 六、验收结论

- （1）建设项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成了各项环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用；

- （2）根据监测结果，项目污染物排放浓度符合国家和地方标准，符合环境影响报告表及其审批部门审批决定。

- （3）根据江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评 管理的通知（苏环办[2015]256号），项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动；

- （4）项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏；

- （5）建设项目不属于纳入排污许可管理的项目；

- （6）项目没有违反国家和地方环境保护法律法规；

- （7）验收报告的基础资料数据属实，内容基本无重大缺项、遗漏；

- （8）项目无其它环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。

- （9）现场检查发现投入使用的环境保护设施尚需进一步整改完善。

- 综上所述，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，南京信昌塑胶电子有限公司年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目不属于验收不合格的九种情形之列，在对现有环境保护设施进一步改造完善基础上上，原则同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

- 须改造完善内容：

- 1、增加防锈漆烘干废气活性炭设备炭层高度，明确更换周期。

- 2、调整注塑废气集气罩造型及吸风位置；增加活性炭吸附装置炭层高度，明确活性炭更换周期。

- 3、完善丝网印刷、喷漆、烘干等工序送排风的匹配，确保各工序密闭空间呈负压状态，车间无异味。

- 4、核实印刷、喷漆、烘干等工序废气治理采用的活性炭、RTO设施处理能力,  必要时对设备处理能力进行提升改造。

- 5、完善喷漆洗涤水循环处理设施，喷漆洗涤水全部循环使用，不得外排；更换时，高浓度废水作危废处理。

- 6、做好危险废物的收集、贮存与规范处置工作，根据生产过程中的危废产生情况及周转周期核实危废库建设规模，并做好危废库的废气收集与处置工作。

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

南京信昌塑胶电子有限公司

2019年12月28日

南京信昌塑胶电子有限公司

年产550万套金属件和1000万套塑料件生产线技术改造项目竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |