普拉思工业技术（江苏）有限公司

海缆弯曲限制器生产项目一期工程

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:普拉思工业技术（江苏）有限公司

二O二O年九月

目    录

1、验收项目概况	1

1.1  项目由来	1

1.2  项目概况	2

2  验收监测依据	5

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	5

2.1.1  国家级法律、法规及文件	5

2.1.2  地方级法律、法规及文件	5

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3  建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	6

2.4  主要污染物总量审批文件	6

2.5  环境保护部门其他审批文件	6

3  建设项目工程概况	7

3.1  地理位置及平面布置	7

3.1.1  地理位置	7

3.1.2  平面布局	7

3.2  建设内容	7

3.2.1  项目概况	7

3.3  原辅材料、能源消耗	9

3.4  水源及水平衡	9

3.5  生产工艺	9

3.6  项目变动情况	12

4  污染及治理	13

4.1  污染物治理/处置设施	13

4.1.1  废水	13

4.1.2  废气	13

4.1.3  噪声	13

4.1.4  固体废物	13

4.2  其他环保设施		13

4.2.1  在线监测措施	13

4.2.2  其他设施	13

4.3  环保设施投资及“三同时”落实情况	13

5  环境影响评价结论及环评批复要求	15

5.1  环评主要结论	15

5.2  对普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表审批意见主要内容	16

6  验收执行标准	17

6.1  废气排放执行标准	17

6.2  废水排放执行标准	17

6.3  噪声排放执行标准	17

6.4  固体废物执行标准	17

6.5  总量情况	18

7  验收监测内容	19

7.1  验收监测范围	19

7.2  验收监测期间工况监督	19

7.3  废气监测	19

7.4  噪声监测	19

8  质量保证与质量控制	20

8.1  监测分析方法及仪器	20

8.2  人员资质	21

8.3  废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9  验收监测结果	22

9.1  生产工况	22

9.2  环境保护设施调试效果	22

9.2.1  污染物达标排放监测结果	22

9.2.2  污染物排放总量核算	25

10  验收监测结果和建议	26

10.1  结果	26

10.1.1  废气	26

10.1.2  噪声	26

10.1.3  与验收合格要求相符性分析	26

10.1.4  结论	27

10.2  建议	27

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	28

附图：

附图1：地理位置图

附图2：周边概况图

附图3：厂区总平面布置图

# 1、验收项目概况

## 1.1  项目由来

普拉思工业技术（江苏）有限公司位于邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园8号。公司现有项目环评手续情况见表1.1-1。

表1.1-1  公司现有项目相关手续情况汇总表

| 序号 | 名称 | 项目名称 | 审批部门、文号及时间 | 建设及验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表 | 邳州市环境保护局/关于普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表的审批意见/邳环项表[2019]95号/2019年8月2日 | 已具备竣工验收条件，此次即为该项目的竣工验收相关手续 |

普拉思工业技术（江苏）有限公司于2014年01月26日注册成立，注册资本5100万元。公司主要经营范围包括工业技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；海洋工程专用设备及零部件的研发、制造、加工、销售；聚氨酯橡胶产品的研发、制造、加工、销售。

普拉思工业技术（江苏）有限公司2019年4月租赁邳州市环城北路南侧100米、泰山路西侧100米厂房建设海缆弯曲限制器生产项目，租赁厂房面积6000m2，项目取得邳州市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（邳行审备[2019]189号）。

2019年7月建设单位委托江苏新诚润科工程咨询有限公司编制了环境影响报告表。《普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表》于2019年8月2日取得邳州市环境保护局“邳州市环境保护局关于普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表的审批意见”（邳环项表[2019]95号）。

目前海缆弯曲限制器生产项目工程已建成并投入试运行阶段。本次拟对已建成的海缆弯曲限制器生产项目开展竣工环保验收工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件的要求，普拉思工业技术（江苏）有限公司对该项目进行竣工环保验收工作（监测项目包括废水、废气、噪声）。我单位派出技术人员于2020年4月10日踏勘了现场，收集相关材料，编制了验收监测方案，并委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2020年4月16日~5月17日、2020年5月13日~5月14日对该项目进行了现场验收监测。

在验收监测结果的基础上，普拉思工业技术（江苏）有限公司编制了《普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》并报验收工作组进行审查。

## 1.2  项目概况

项目基本情况详见表1.2-1，项目验收工作流程示意图见图1.2-1。

表1.2-1  验收项目基本情况一览表

| 序号 | 项目信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目竣工环境保护验收监测报告表 |
| 2 | 项目性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 江苏省邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园8号 |
| 5 | 立项文件文号 | 邳行审备[2019]189号 |
| 6 | 环评报告编制单位 | 江苏新诚润科工程咨询有限公司 |
| 8 | 环评报告文件名称 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表 |
| 9 | 环评报告完成时间 | 《普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表》，2019年7月完成 |
| 10 | 环评审批部门 | 邳州市环境保护局 |
| 11 | 环评批复文件文号 | 邳环项表[2019]95号 |
| 12 | 环评批复时间 | 2019年8月2日 |
| 13 | 项目开工时间 | 2019年9月 |
| 14 | 项目竣工时间 | 2020年4月 |
| 15 | 环保设施施工单位 | - |
| 16 | 申领排污 许可证情况 | 根据《固定污染源排许可分类管理名录》（2019年版）以及当地主管部门要求，普拉思工业技术（江苏）有限公司已经完成申领排污许可证 |
| 17 | 验收工作组织 和启动时间 | 2020年5月 |
| 18 | 验收监测单位 | 江苏迈斯特环境检测有限公司 |
| 19 | 验收方案编制时间 | 2020年9月 |
| 20 | 监测时间 | 2020年4月16日~5月17日、2020年5月13日~5月14日 |
| 21 | 报告编号 | MST20200413004、MST20200413004-1 |
| 22 | 验收监测报告 编制单位 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 |
| 23 | 验收范围及内容 | 本次海缆弯曲限制器生产项目一期工程主体工程及配套环保设施、公用及辅助工程整体验收。 |

图1.2-1验收工作程序示意图

本次竣工环境保护验收工作从2020年5月开始，到2020年9月编制完成竣工，环境保护验收监测报告，主要包括了五个工作阶段，各阶段主要工作内容及责任单位情况详见表1.2-2：

表1.2-2  验收工作计划表

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 建设单位委托技术机构编制验收报告。同时应当准备编制验收报告所需要的相关材料（主要包括项目环境影响评价报告、预审意见、环保部门批复意见和试生产批准文件、有关环保设施的初步设计要求和指标、企业基本概况、试生产期间能反映工程或设备运行情况的数据或参数、污染物排放管网图、环境保护管理和监测工作情况、项目周边环境情况等相关资料）。 | 2020年 4月 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 |
| 自查阶段 | 建设单位协助咨询单位对项目环保手续履行情况、项目建成情况、环保设施建设情况等内容进行自查，对未完全落实环境影响报告表及审批部门审批决定要求的应及时整改。 | 2020年 4月 |  |
| 编制验收 监测方案 | 按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》制订项目的监测方案，同时委托监测单位开展监测工作。 | 2020年 4月 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司、江苏迈斯特环境检测有限公司 |
| 实施监测与核查 | 在主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下，建设单位委托监测单位对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。 | 2020年 5月 |  |
| 编制监测报告 | 咨询单位在实施验收监测与核查后，对监测数据和核查结果进行分析、评价得出结论。 | 2020年 9月 |  |

# 2  验收监测依据

## 2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

### 2.1.1  国家级法律、法规及文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

(4)《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

(6)《中华人民共和国水法》(2016年07月02日起实施)；

(7)《国家危险废物名录》（2016年版）；

(8)《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

(9)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》国家环境保护部，环发[2012]77号；

(10)《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号)；

(11)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

(12)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。

### 2.1.2  地方级法律、法规及文件

（1）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）；

（2）《江苏省生态红线区域保护规划》（江苏省人民政府）2013年7月；

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（4）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

（5）《关于转发“危险废物转移联单管理办法”的通知》（苏环控[1999]11号）；

（6）《江苏省环境空气质量功能区划分》2001年；

（7）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号），2012年8月。

## 2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）2017年10月1日施行；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

（5）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（7）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。

## 2.3  建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表》（江苏新诚润科工程咨询有限公司），2019年7月；

（2）邳州市环境保护局《关于普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表的审批意见》，（邳环项表[2019]95号），2019年8月2日；

## 2.4  主要污染物总量审批文件

《普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表》以及环评批复中总量内容。

废水：本项目废水排入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理达标后排放，废水接管考核量为300m3/a，其中COD 0.084t/a、氨氮0.01t/a；外排环境量COD 0.015t/a、氨氮0.002t/a；

大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.054t/a。（其中有组织VOCs（以非甲烷总烃计）0.034 t/a，无组织VOCs（以非甲烷总烃计）0.02t/a；

固体废物：零排放。

## 2.5  环境保护部门其他审批文件

无。

# 3  建设项目工程概况

## 3.1  地理位置及平面布置

### 3.1.1  地理位置

本项目建设地点位于江苏省邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园8号，项目租赁厂房面积6000m2。

根据现场勘查，本次项目建设前后周围敏感点情况未发生变化。项目地理位置图见附图1。

### 3.1.2  平面布局

本项目租赁园区已建标准厂房，主要车间呈长方形，内部分为生产区、物流平台/装车区、成品区、包装区、综合试验区、拉压力试验区、恒温原料仓、原材料装卸车/待检区等，结合场地实际状况，租赁厂房面积约6000m2。项目平面布置情况详见附图2。

## 3.2  建设内容

### 3.2.1  项目概况

本次验收项目产品方案见表3.2-1：

表3.2-1  产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 产品规格 | 年产量 | 一期工程年产量 | 用途 | 年工作时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海缆弯曲限制器生产线5套 | 海缆弯曲限制器 | ID130 | 48000m/a | 20000m/a | 海上风电配套，保护海底电缆，防止电缆磨损、过度弯曲。 | 2000 |

项目基本建设情况见表3.2-2

表3.2-2  本项目基本组成一览表

| 工程类别 | 名称 |  | 环评内容 | 一期工程实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 海缆弯曲限制器生产线5套 |  | 海缆弯曲限制器48000m/a，租赁厂房6000m2 | 海缆弯曲限制器20000m/a，租赁厂房6000m2 | ，一致 |
| 贮运工程 | 外部运输 |  | 全部委托社会运输单位承担 运输 | 全部委托社会运输单位承 担运输 | 一致 |
| 公用工程 | 给水 |  | 区域供水管网集中供水 | 区域供水管网集中供水 | 一致 |
|  | 排水 | 生活废水 | 生活污水通过租赁厂房配套已建化粪池处理后接入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理 | 生活污水通过租赁厂房配套已建化粪池处理后接入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理 | 一致 |
|  |  | 生产废气 | 无 | 无 | 一致 |
|  |  | 雨水 | 雨污分流，雨水排入雨水管网。 | 雨污分流，雨水排入雨水管网。 | 一致 |
|  | 供电 |  | 15 万 kWh供电管网 | 6.5万 kWh供电管网 | 一致 |
|  | 有组织废气 | 加热有机废气 | 经1套UV光催化氧化+活性炭装置（风量2000m3/h）处理后通过15m高排气筒排放 | 经1套UV光催化氧化+活性炭装置（风量2000m3/h）处理后通过15m高排气筒排放 | 一致 |
|  | 无组织废气 | 浇注及未收集的加热有机废气 | 加强车间通风，达标排放 | 加强车间通风，达标排放 | 一致 |
|  | 废水 | 生活废水 | 生活污水通过租赁厂房配套已建化粪池处理后接入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理 | 生活污水通过租赁厂房配套已建化粪池处理后接入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理 | 一致 |
|  | 固废 | 一般固废 | 固废分类收集、分类存放，设生活垃圾和一般固废收集设施 | 生活垃圾由环卫清运；不合格品和边角料外售 | 一致 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭委托有资质单位处置 | 废活性炭委托有资质单位处置 | 一致 |
|  | 噪音防治 |  | 隔声、降噪、减震、绿化 | 隔声、降噪、减震、绿化 | 一致 |

项目的主要设备见下表3.2-3。

表3.2-3  建设项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/能力 | 环保设计数量（台/套） | 实际数量（台/套） | 与环评相比变 动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯浇注机 | CPU20FM | 5 | 5 | 一致 |
| 2 | （聚氨酯生产线）隧道炉 | FLZH-TZ系列 | 5 | 3 | 一期工程 |
| 3 | 数控车床 | 100MSY | 5 | 5 | 一致 |
| 4 | 车间行车 | LD-10 | 4 | 4 | 一致 |
| 5 | 热风循环电烘箱 | 1600*1800 | 22 | 22 | 一致 |
| 6 | 横臂钻床 | Z3080 | 2 | 2 | 一致 |
| 7 | 激光打标机 | CP-25II | 1 | 1 | 一致 |
| 8 | 联合冲剪机 | 16MM | 1 | 1 | 一致 |
| 9 | 台式电阻炉 | RT2-105 | 1 | 1 | 一致 |
| 10 | 恒力吊架试验台 | HSY-300 | 2 | 2 | 一致 |
| 11 | 摆锤式冲击试验机 | ZBC2452 | 2 | 2 | 一致 |
| 12 | 液压万能试验台 | CMT-5105 | 2 | 2 | 一致 |
| 13 | 直读光谱仪 | SPECT | 1 | 1 | 一致 |
| 14 | X光探伤机 | 300EG-S2 | 1 | 1 | 一致 |
| 15 | 耐磨试验机 | DIN | 2 | 2 | 一致 |

## 3.3  原辅材料、能源消耗

本次验收项目涉及的原辅料见下表3.3-1。

表3.3-1原辅料、能源消耗一览表

| 名称 | 环评设计年用量（t/a） | 一期工程实际设计年用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯 | 1000 | 400 | 液体、20℃恒温储存、桶装。国外采购（美国陶氏） |

## 3.4  水源及水平衡

图3.3-1 建设项目水平衡图

- 企业产生的生活污水经化粪池处理后排入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理达标后排放。

## 3.5  生产工艺

3.5.1  生产线生产工艺

本项目工艺流程及产污流程图：

装模

模具预热

浇注

有机废气

一次加热

有机废气

脱模

初检

二次加热

有机废气

去毛坯

废边角料

数控加工

检测试验

包装

成品

废边角料

不合格品

- 图3.5-1  工艺流程图及排污节点图

- 生产工艺流程及产污环节说明：

- 装       模 ：根据生产图纸要求选择模具型号，并装配成型。

- 模 具 预 热 ：将所有模具吊装至流水线，并预热至生产图纸规定的温度，约120℃，预热时长30分钟，电加热预热。

- 浇       注 ：将外购聚氨酯通过泵用管道注入模具内，注满后随即进入隧道炉中进行一次加热，浇注过程时间较短，产生少量有机废气以无组织形式排放。

- 一 次 加 热 ：让产品在电加热隧道炉上循环加热30分钟，加热温度120℃，一次加热过程产生有机废气。

- 脱       模 ：产品经过30分钟的初步成型后，打开模具取出产品。

- 初       检 ：检查产品表面有无明显瑕疵、气孔等，检验合格进入下一工序。

- 二 次 加 热 ：初检合格的产品送入电烘箱加热12小时，加热温度120℃，二次加热过程产生有机废气。

- 去  毛  坯 ：产品加热完成后从电烘箱取出，去除产品毛坯，此过程产生废边角料。

- 数 控 加 工 ：将去除毛坯后的产品送至数控加工中心加工至图纸要求的最终外形，此过程产生废边角料。

- 检 测 试 验 ：经过冲击、压扁、弯曲拉伸、耐腐蚀和磨耗等一系列试验后方可认定此批次产品合格，不合格品作为固废外售。

- 包       装 ：将合格产品按照图纸包装要求包装。

3.6  项目变动情况

根据原环评及批复，并对照企业实际建设情况，本项目变动情况如表2-5。

表3.6-1  变动情况对照表

| 变动类别 | 重大变动认定条件 | 有无重大变动 | 非重大变动情况 | 非重大变动影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1）主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 无 | 无 | 无 |
| 规模 | 2）生产能力增加30%及以上。 3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 | 无 | 无 |
| 地点 | 5）项目重新选址。 6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无 | 无 | 无 |
| 生产工艺 | 9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 | 无 | 无 |

最终项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均没有发生重大变化，对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，不属于重大变动，在认真落实本报告中相关环保治理措施，运营过程中加强对环保设施的维护管理的前提下，具有环境可行性，可纳入验收管理。

# 4  污染及治理

## 4.1  污染物治理/处置设施

### 4.1.1  废水

企业产生的生活污水经化粪池处理后排入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理达标后排放。

### 4.1.2  废气

本项目工件在隧道炉和电烘箱中的两次加热过程产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），经管道收集，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中非甲烷总烃的相应标准后，通过15m高排气筒排放。

4.1.3  噪声

本项目产生的噪声主要为生产设备运行噪声，为连续噪声源。目前项目已建成运营中，主要通过减振、消声、隔音设施等措施降低噪声排放；定期检修维护高噪声设备，确保各设备正常运行，避免设备噪声异常情况。

### 4.1.4  固体废物

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，不合格品和边角料外售，废活性炭委托有资质单位处置。项目产生的固体废物均合理处置，零排放。

## 4.2  其他环保设施

### 4.2.1  在线监测措施

根据环评报告内容，项目废气、废水无需安装在线监测装置。

### 4.2.2  其他设施

本项目对排污口进行规范化整治。排污口规范化工作如下：

（1）本项目废气经UV光催化氧化+活性炭装置处理后经不低于15m高排气筒排放。

（2）固体废物贮存（处置）场所在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）规定制定。

## 4.3  环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目一期工程实际投资约为5000万元，其中实际环保投资85万元，占总投资1.7%。

表4.3-1  项目“三同时”验收一览表

| 污染种类 | 设施名称 | 数量 | 备注 | 处理效果 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨污分流 管网 | - | - | - | 已建设 |
|  | 化粪池 | - | - | 达标排放 |  |
|  | 排污口 规范化设置 | - | - | - |  |
| 废气 | UV光催化氧化+活性炭装置 | 1套 | - | 北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） | 已建设 |
|  | 排气筒、管道 | - | - |  |  |
| 噪声 | 消声、隔声、减振降噪 | — | 降噪量 20dB （A） | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 | 已建设 |
| 固废 | 固废堆场 | 1个 | - | 安全暂存 | 已建设 |
|  | 危废间 | 1个 | - | 安全暂存 | 已建设 |
| 绿化 |  | - | - | / | 已建设 |

# 5  环境影响评价结论及环评批复要求

## 5.1  环评主要结论

表5.1-1  环评各项主要结论一览表

| 环评各项结论 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策符合性 |  | 本项目为水泥制品生产。经查实，不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类及禁止类条款中；不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中所列的 “鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目之内，属于允许类项目。 |
| 规划相容性 |  | 本项目位于邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园8号，根据邳州市经济开发区城市总体规划，所在地为工业用地，本项目符合邳州市经济开发区的用地规划要求。符合徐州市生态保护要求。 |
| 环境质量现状 | 大气 | 项目区域所测因子的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 地表水 | 项目所在地官湖河，断面水质类别为Ⅲ类。 |
|  | 声 | 项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 |
| 污染物防治措施 | 废气 | 本项目工件在隧道炉和电烘箱中的两次加热过程产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），经管道收集，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中非甲烷总烃的相应标准后，通过15m高排气筒排放。 |
|  | 废水 | 生活污水通过租赁厂房配套已建化粪池处理后接入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理。 |
|  | 噪声 | 项目建成后，厂界昼、夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 |
|  | 固废 | 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，不合格品和边角料外售，废活性炭委托有资质单位处置。项目产生的固体废物均合理处置，零排放。 |

普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目一期工程符合国家产业政策和徐州市相关规划要求，选址比较合理，符合清洁生产的原则，采用的各项污染防治措施较为可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡。本评价认为，从环保角度来讲，在建设单位营运期间落实本评价所提出的各项污染防治措施的条件下，建设项目在拟建地建设是可行的。

## 5.2  邳州市环境保护局对普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表审批意见主要内容

表5.2-1  环评批复要求的落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水：按“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。生活废水经厂区污水处理设施处理达到邳州市中创污水处理有限公司接管标准后排入该公司进一步处理。 | - 生活废水经厂区化粪池处理后排入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理，经监测，废水中各污染因子满足邳州市中创污水处理有限公司接管标准。 |
| 2 | 噪声：釆用低噪声设备，合理布局高噪声设备，釆取有效 的密闭、隔声、减震等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区限值。 | 项目生产设备噪声经减振、绿化带吸收和距离衰减等措施后，经监测，厂节噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准排放，建设项目对周围环境影响较小。 |
| 3 | 废气：隧道炉、电烘箱产生的挥发性有机废气经“UV光氧 催化+活性炭吸附”处理后通过排气筒达标排放。非甲烷总烃排放执 行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中II时段标准；挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相关标准。 | 隧道炉、电烘箱产生的挥发性有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过排气筒达标排放。经监测，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中II时段标准；挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相关标准。 |
| 4 | - 项目需在生产车间及仓库外设置50米的卫生防护距离，在此范围内不得建设医院、学校、居民区及其他环境敏感点。 | 现场核查以生产车间为边界设置的50米卫生防护距离内无医院、学校、居民区及其他环境敏感点。 |
| 5 | - 本项目污染物排放总量：以生态环境部门核定量为准。 | 大气污染物：非甲烷总烃有组织：0.032t/a。 |
| 6 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控 (1997) 122号］有关规定和《报告表》中有关排污口的具体要求，规范化设置各排污口和排污标识牌。 | 本项目已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求已设置各类排污口。 |

# 6  验收执行标准

## 6.1  废气排放执行标准

根据《关于印发<徐州市2018年挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（徐空气提升办[2018]19号）要求，非甲烷总烃排放标准参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中的时段标准和无组织排放监控浓度限制的要求，具体标准如下。

表4.5-1 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =15m |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 3.6 | 50 | 1.0（周界外） | 《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中的II时段标准 |

## 6.2  废水排放执行标准

本项目营运期产生的废水经厂区污水处理站处理后达到邳州中创污水处理有限公司接管标准，通过市政截污管网排入该污水处理厂进一步处理，该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，具体指标见表6.2-1。

表6.2-1 邳州中创污水处理有限公司水质执行标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染源 | 污水处理厂接管浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 接管标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 35 |
| 尾水排放标准 | 6-9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） |

## 6.3  噪声排放执行标准

建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，执行标准详见表6.3-1。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  （单位：dB（A））

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 |

## 6.4  固体废物执行标准

一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

## 6.5  总量情况

根据普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目及海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表及环评批复可知：

废水：本项目废水排入邳州市中创污水处理有限公司进一步处理达标后排放，一期工程废水接管考核量为300m3/a，其中COD0.084t/a、氨氮0.01t/a；外排环境量COD 0.015t/a、氨氮0.002t/a；

一期工程大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.054t/a。（其中有组织VOCs（以非甲烷总烃计）0.034 t/a，无组织VOCs（以非甲烷总烃计）0.02t/a；

固体废物：零排放。

# 7  验收监测内容

## 7.1  验收监测范围

本次验收监测范围为该项目的废气监测、厂界噪声监测等，环境管理检查等内容同步进行。

## 7.2  验收监测期间工况监督

验收监测期间，在正常运营条件下，环保设施正常运行，验收的海缆弯曲限制器生产项目一期工程生产能力能够达到设计的一期工程75%以上。

## 7.3  废水监测

具体监测项目、点位、频次见表7.3-1。

表7.3-1  废水排放监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | 连续 2天，每天4次 |

## 7.4 废气监测

具体监测项目、点位、频次见表7.4-1。

表7.4-1  废气排放监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒进口 1# | 非甲烷总烃 | 连续 2天，每天3次 |
| 2 | 排气筒进出口 2# | 非甲烷总烃 | 连续 2天，每天3次 |
| 3 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 连续 2天，每天4次 |

## 7.5  噪声监测

具体监测项目、点位、频次等详见表7.5-1。

表7.5-1  噪声排放监测内容一览表

| 监测点位 | 监测编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | ▲1-▲4 | 昼、夜间噪声等效声级（Leq） | 连续2天 每天昼、夜间1次 |

# 8  质量保证与质量控制

为保证监测结果的准确，本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内，所有监测数据严格实行三级审核制度。具体质控要求及结果如下：

生产工况：监测期间正常运营，各污染物治理设施运行基本正常。

## 8.1  监测分析方法及仪器

废气、噪声监测分析方法及主要仪器见表8.1-1。

表8.1-1  废气监测分析方法及主要仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） | 电子天平 | AUM120D | MST-01-06 |
|  |  |  | 全自动烟尘 （气）测试仪 | YQ3000-C | MSTXZ-09-02 |
|  |  |  | 自动烟尘气综合测试仪 | ZR-3260 型 | MSTXZ-09-01 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ 57-2017） | 全自动烟尘 （气）测试仪 | YQ3000-C | MSTXZ-09-02 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 （HJ 693-2014） | 全自动烟尘 （气）测试仪 | YQ3000-C | MSTXZ-09-02 |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）及修改单 （生态环境部公告 2018 年第31 号） | 电子天平 | FA2204B | MST-01-07 |
|  |  |  | 环境空气颗粒物采样器 | ZR-3920 型 | MSTXZ-11-01 MSTXZ-11-02 MSTXZ-11-03 MSTXZ-11-04 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 多功能声级计 | AWA5688 型 | MSTXZ-14-01 |
|  |  |  | 声校准器 | AWA6221B 型 | MSTXZ-12-01 |

## 8.2  人员资质

本项目由江苏迈斯特环境检测有限公司监测并编制监测报告，参加本项目的人员均已获得相关上岗证。

## 8.3  废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求。废气采样按照《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）进行。无组织废气采样按HJ/55-2000《大气污染源无组织排放监测技术导则》中的规定进行。

## 8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

# 9  验收监测结果

## 9.1  生产工况

验收监测期间，项目正常运营，详见表9.1-1。

表9.1-1  监测期间生产工况统计表

| 日期 | 产品 | 设计产量 | 实际产量 | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月16日 | 海缆弯曲限制器 | 160m/d | 160m/d | 100.0 |
| 2020年4月17日 | 海缆弯曲限制器 | 160m/d | 160m/d | 100.0 |
| 2020年5月13日 | 海缆弯曲限制器 | 160m/d | 160m/d | 100.0 |
| 2020年5月14日 | 海缆弯曲限制器 | 160m/d | 160m/d | 100.0 |

## 9.2  环境保护设施调试效果

### 9.2.1  污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1  废水

表 9.2-3  废水监测结果统计表

| 排放口 | 检测 日期 |  | 检测 点位 |  | pH值 |  | 化学需氧量(mg/l) |  | 总磷(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 2020年4月16日 |  | 废水排放口 |  | 8.82 |  | 432 |  | 7.84 |
|  |  |  |  |  | 8.76 |  | 421 |  | 7.91 |
|  |  |  |  |  | 8.88 |  | 441 |  | 7.57 |
|  |  |  |  |  | 8.71 |  | 449 |  | 7.68 |
|  |  |  | 平均值 |  | 8.79 |  | 435.75 |  | 7.75 |
|  | 2020年4月16日 |  | 废气出口 |  | 8.80 |  | 442 |  | 7.76 |
|  |  |  |  |  | 8.70 |  | 425 |  | 7.52 |
|  |  |  |  |  | 8.74 |  | 453 |  | 7.94 |
|  |  |  |  |  | 8.67 |  | 420 |  | 7.86 |
|  |  |  | 平均值 |  | 8.73 |  | 435 |  | 7.77 |
| 达标性判断 |  | 标准值 |  | — |  | 6-9 |  | 500 | - |
|  |  | 达标率，% |  | — |  | 100 |  | 100 | 100 |

| 排放口 | 检测 日期 | 检测 点位 | 氨氮(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 2020年5月13日 | 废水排放口 | 0.269 |
|  |  |  | 0.239 |
|  |  |  | 0.185 |
|  |  |  | 0.204 |
|  |  | 平均值 | 0.224 |
|  | 2020年5月14日 | 废水排放口 | 0.242 |
|  |  |  | 0.266 |
|  |  |  | 0.164 |
|  |  |  | 0.222 |
|  |  | 平均值 | 0.223 |
| 达标性判断 | 标准值 | — | 35 |
|  | 达标率，% | — | 100 |

#### 9.2.1.2  废气

无组织废气监测时间为2020年4月16日~4月17日，废气监测结果见表9.2-2。

表 9.2-2  无组织废气监测结果统计表

| 检测 日期 | 检测 点位 | 非甲烷总烃mg/m3 |  |  | 最大值 | 标准限值 | 结论 | 天气 | 风速 m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年4月16日 | 上风向（F1） | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 1.0 | 合格 | 晴 | 2.4-2.8 | 西南 |
|  | 下风向（F2） | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 下风向（F3） | 0.36 | 0.34 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向（F4） | 0.45 | 0.50 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年4月17日 | 上风向（F1） | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 1.0 | 合格 | 晴 | 2.5-2.9 | 西北 |
|  | 下风向（F2） | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  | 下风向（F3） | 0.31 | 0.32 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向（F4） | 0.43 | 0.45 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-3  有组织废气监测结果统计表

| 排放口 | 检测 日期 |  | 检测 点位 |  | 流量 m3/h |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | kg/h |  |  |
| 排气筒1# | 2020年4月16日 |  | 废气进口 |  | 4663 |  | 10.2 |  | 0.048 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4616 |  | 10.1 |  | 0.047 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4556 |  | 10.0 |  | 0.046 |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  | 4611.67 |  | 10.1 |  | 0.047 |  |  |
|  | 2020年4月16日 |  | 废气出口 |  | 8175 |  | 2.00 |  | 0.016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8059 |  | 2.08 |  | 0.017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8188 |  | 1.94 |  | 0.016 |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  | 8140.67 |  | 2.01 |  | 0.016 |  |  |
| 处理效率 | 67.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口 | 检测 日期 |  | 检测 点位 |  | 流量 m3/h |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | kg/h |  |  |
| 排气筒1# | 2020年4月17日 |  | 废气进口 |  | 4607 |  | 10.2 |  | 0.047 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4481 |  | 10.1 |  | 0.045 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4424 |  | 10.3 |  | 0.046 |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  | 4504 |  | 10.2 |  | 0.046 |  |  |
|  | 2020年4月17日 |  | 废气出口 |  | 8290 |  | 2.09 |  | 0.017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8458 |  | 2.12 |  | 0.018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8422 |  | 2.13 |  | 0.018 |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  | 8390 |  | 2.11 |  | 0.018 |  |  |
| 处理效率 | 60.87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标性判断 |  | 标准值 |  | — |  | — |  | 50 |  | — |  |
|  |  | 达标率，% |  | — |  | — |  | 100 |  | — |  |

由以上数据得出，验收监测期间，排气筒1#出口非甲烷总烃最大浓度北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中非甲烷总烃的相应标准。厂界无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相关标准。

#### 9.2.1.3  噪声

验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表9.2-4。

表9.2-4  厂界噪声监测一览表  （单位：dB（A））

| 监测日期 | 监测点位 | 等效连续A声级 |  | 测量条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2020.04.16 | 东厂界外（N1） | 54.5 | 48.0 | 2020年4月16日风向：西南；风速：2.4m/s-2.8m/s；天气：晴 |  |
|  | 南厂界外（N2） | 53.8 | 47.8 |  |  |
|  | 西厂界外（N3） | 52.2 | 47.3 |  |  |
|  | 北厂界外（N4） | 53.8 | 46.7 |  |  |
| 2020.04.17 | 东厂界外（N1） | 54.5 | 48.0 | 2020年4月17日风向：西北；风速：2.5m/s-2.9m/s；天气：晴 |  |
|  | 南厂界外（N2） | 54.4 | 47.4 |  |  |
|  | 西厂界外（N3） | 54.7 | 47.6 |  |  |
|  | 北厂界外（N4） | 55.1 | 48.1 |  |  |
| 执行标准 |  | 65 | 55 | / |  |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / |  |

监测结果表明：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。

### 9.2.2  污染物排放总量核算

#### 9.2.2.1  总量指标情况

根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表以及普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目环境影响报告表的批复提出的总量控制要求，本项目总量控制因子为：废气：非甲烷总烃。

项目总量指标情况如下：

表9.2-5  废气污染物排放总量核算表

| 污染物名称 |  | 报告表总量 控制（t/a） | 一期工程排放总量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.034 | 0.032 | 未超过《报告表》以及批复中总量指标 |

# 10  验收监测结果和建议

## 10.1  结果

### 10.1.1  废气

隧道炉、电烘箱产生的挥发性有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过排气筒达标排放。经监测，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中II时段标准；挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相关标准。

### 10.1.2  噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 10.1.3  固废

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，不合格品和边角料外售，废活性炭委托有资质单位处置。项目产生的固体废物均合理处置，零排放。

### 10.1.4  与验收合格要求相符性分析

本项目与验收合格要求相符性分析详见表10.1-1。

表10.1-1  与验收合格要求相符性分析

| 要求 | 相符性 |
| --- | --- |
| 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 海缆弯曲限制器生产项目实际产能为50万t/a，已按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施。与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。 |
| 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 根据监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度及排放总量均未超过环评报告表以及批复文件要求指标。 |
| 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 | 本项目不存在重大变动，可纳入本次验收处理。 |
| 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 | 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，海缆弯曲限制器生产项目已经全部建成。 |
| 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司海缆弯曲限制器生产项目目前按照当地管理部门要求正在准备申领工作 |
| 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 | 海缆弯曲限制器生产项目目前已建成，验收的主体工程配套的环保设施已建成，能够满足验收的主体工程需要。 |
| 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 |
| 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。 |
| 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。 |

### 10.1.5  结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表10.1-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

## 10.2  建议

（1）进一步完善各项环境保护管理制度及污染防治措施管理规程、并严格执行，确保废气治理设施的正常运行及各项污染物稳定达标排放。

（2）加强生产设备及环保设施的现场管理，进一步减少噪声对周围环境的影响。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 海缆弯曲限制器生产项目 |  |  |  |  | 项目代码 | 邳行审备[2019]189号 | 建设地点 | 江苏省邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园8号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理 名录） | C383电线、电缆、光缆及电工器材制造 |  |  |  |  | 建设性质 | √新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区 中心经度/纬度 | 经度：117.9606 纬度：34.37848 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 海缆弯曲限制器48000m/a |  |  |  |  | 实际生产能力 | 海缆弯曲限制器48000m/a | 环评单位 | 江苏新诚润科工程咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 邳州市环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 | / | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 | 2020年1月 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2020年4月 | 排污许可证申领 时间 | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可 证编号 | / |  |  |
|  | 验收单位 | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 82.3~107.7% |  |  |
|  | 投资总概算 | 5000万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） | 85 | 所占比例（%） | 1.7％ |  |  |
|  | 实际总投资 | 5000万元 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） | 85 | 所占比例（%） | 1.7％ |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 20 | 废气治理 （万元） | 30 | 噪声治理 （万元） | 15 | 固体废物治理（万元） | 20 | 绿化及生态 （万元） | / | 其他 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施 能力 | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |  |  |

| 运营单位 |  |  | 普拉思工业技术（江苏）有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  | 验收时间 |  | 2020年9月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程 允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程 自身削减量(5) | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡 替代削减量(11) | 排放 增减量(12) |
|  | 废气（万标立方/年） |  | / | / | / | 2000 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | ≤0.032 | 50 | / | / | 0.032 | 0.32 | / | 0.08 | 2.57 |  | / | 、 |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  | 与项目 有关的 其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升