南京金球数控机床股份有限公司

新建年产500台套数控机床生产线项目竣工环境保护验收意见

2020年09月18日，南京金球数控机床股份有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有南京金球数控机床股份有限公司（建设单位）、苏州科旺检测技术有限公司（验收监测单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了南京金球数控机床股份有限公司新建年产500台套数控机床生产线项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于溧水县石湫镇机场工业园，项目总投资5000万元，其中环保投资40万元。占地面积30000m2，其中建筑面积18000平方米，主要从事数控机床的生产。项目建成后形成年产500台套数控机床的生产能力。本项目定员70人，年工作300天，每天1班，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2007年9月29日本项目获得溧水县发展和改革局的立项审批（溧发投[2007]434号）。2007年11月南京金球数控机床股份有限公司委托江苏盛立环保工程有限公司编制《南京金球数控机床股份有限公司新建年产500台套数控机床生产线项目环境影响评价报告表》，并于同年11月9日取得溧水县环境保护局对该项目的环评批复（溧环审[2007]231号）。建设项目于2008年开工建设，自建厂房，购置设备，因设备调控及市场问题，于2020年9月试运营。

（三）投资情况

建设工程投资5000万元，其中环保投资40万元，占总投资额的0.8%。

（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为年产500台套数控机床生产线，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水。

本项目职工的生活污水主要有COD、SS、NH3-N、TP，生活污水经化粪池预处理后，生活污水经化粪池处理达接管标准后接入市政污水管网排入石湫污水处理厂集中处理。

（二）废气

本项目运营期产生的废气主要为焊接过程中产生的焊接烟尘和精加工过程中产生的粉尘。

（1）焊接过程产生的颗粒物

项目焊接过程有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物，产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。

（2）精加工产生的颗粒物

项目精加工过程有废气产生，主要污染物为颗粒物，经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自生产区的设备噪声，本项目采取减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废

本项目主要固体废弃物为生活垃圾、精加工边角料、包装废料和污泥。生活垃圾和污泥由环卫部门清运；精加工边角料、包装废料外售综合利用。四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2020年09月09日-09月10日验收监测期间，建设项目运营后废水中各项污染因子均达到接管标准.

2.废气：2020年09月09日-09月10日验收监测期间，项目无组织废气颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。

3.噪声：2020年09月09日-09月10日验收监测期间，建设项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

- 工程项目建设对环境的影响

项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 验收结论

南京金球数控机床股份有限公司新建年产500台套数控机床生产线项目的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的南京金球数控机床股份有限公司新建年产500台套数控机床生产线项目符合验收相关要求，该项目竣工大气、水、声环境保护验收合格。

- 七、后续要求

加强污染防治设施的运行维护，确保稳定达到相关标准要求；做好环保台账记录。

南京金球数控机床股份有限公司

2020年09月18日

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

南京金球数控机床股份有限公司

新建年产500台套数控机床生产线项目竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |