# 西尼尔（南京）过程控制有限公司

# 流量仪表生产线改造项目竣工环境保护验收意见

2022年09月28日，西尼尔（南京）过程控制有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有西尼尔（南京）过程控制有限公司（建设单位）、江苏必诺检测技术服务有限公司（验收监测单位）以及环保专家。与会代表实地勘察了西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声和固体废物污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于南京江宁经济技术开发区江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路6号。西尼尔（南京）过程控制有限公司因实际扩大产能需要，原有生产线经过自动化改造，并在原有生产线上新增抛丸机2台，焊机3台，同时新建一条涂装生产线，新增年产流量仪表2万件的规模。改扩建项目完成后，全厂形成年产流量仪表2.5万件的生产能力。本项目投产运行后，不新增员工，年工作300天，单班制，每班工作8小时，年工作时间为2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目属于改扩建项目，西尼尔（南京）过程控制有限公司2013年投资20000万元，选址于南京市江宁区谷里街道谷里工业集中区，新征土地19966.4平方米，建设流量仪表生产线，形成年产电磁流量计3000台，涡流流量计2000台的规模。2022年因实际扩大产能需要，原有生产线经过自动化改造，并在原有生产线上新增抛丸机2台，焊机3台，同时新建一条涂装生产线，新增年产流量仪表2万件的规模。改扩建项目完成后，全厂形成年产流量仪表2.5万件的生产能力。本项目投产运行后，不新增员工，年工作300天，单班制，每班工作8小时，年工作时间为2400小时。

江苏晓牧环保科技有限公司接受委托后，于2022年4月完成《西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目环境影响报告表》编制。于2022年6月 10日取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局文件《关于西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目环境影响报告表的批复》（宁经管委行审环许[2022]40号）。本项目于2022年6月开工建设，8月基本建设完成，且于2021年11月3日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：9132011566067043XN 001Y）。

根据《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护验收管理条例）的决定》（国务院令第682号，2017年7月16日）、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）等文件要求，西尼尔（南京）过程控制有限公司2022年9月对流量仪表生产线改造项目进行建设项目竣工环保验收，并于同年9月委托江苏必诺检测技术服务有限公司对项目现场进行检测。江苏必诺检测技术服务有限公司接受委托后于2022年9月7日-2022年9月8日到项目现场进行取样并带回实验室分析并编制完成了检测报告。

（三）投资情况

建设项目投资800万元，其中环保投资50万元，占总投资额的6.25%。（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为流量仪表生产线改造项目，原有生产线经过自动化改造，并在原有生产线上新增抛丸机2台，焊机3台，同时新建一条涂装生产线，新增年产流量仪表2万件的规模。改扩建项目完成后，全厂形成年产流量仪表2.5万件的生产能力。无重大变动。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目为改扩建项目，项目不新增员工，故不新增生活废水。无工艺生产废水产生。现有项目废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理达标后排入谷里街道污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入板桥河。

（二）废气

本项目主要废气污染物来自焊接、抛丸和喷涂产生的废气，废气主要成分为颗粒物和VOCs。

焊接烟尘由移动式集气罩收集，抛丸金属颗粒物全密闭负压收集，抛丸金属颗粒物和焊接烟尘经布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒（1#）高空排放。未被收集的焊接、抛丸工序颗粒物无组织排放。

焊接、抛丸产生的有组织颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）的排放限值标准，喷涂产生的有组织颗粒物（含染料、锌粉、树脂等）执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（染料尘）的排放限值标准，无组织颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3的颗粒物（其他）的排放监控浓度限值标准。

喷漆、烘干废气经负压收集后抽引至过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒（2#）排放。喷漆及烘干过程中未收集的颗粒物、非甲烷总烃无组织排放。

有组织VOCs排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1中NMHC的排放限值标准，厂界无组织VOCs排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中NMHC排放监控浓度限值标准，厂内无组织VOCs执江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表2的NMHC排放浓度限值。

（三）噪声

改扩建项目高噪声设备主要为生产区域各类机械设备、焊接、抛丸、机加工、喷涂等设备噪声。经采取基础减振措施，并经墙体隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

（四）固废

改扩建项目运营后产生的固废主要有生产过程产生的一般固废（包括下脚料、焊渣、废钢丸、废包装材料、不合格品等）、危险废物（废活性炭、废过滤棉、废漆桶、漆渣、废机滑油、废切削液、废劳保用品）。废气治理产生的废活性炭、废过滤棉，漆渣、废机油桶、废油漆桶、废机油、废切削液属于危废交有资质单位处置；下脚料、焊渣、废钢丸、废包装材料、不合格品为一般固废外售回收利用。

建设项目产生的各类固废全部得到有效处置，对周围环境影响较小。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水：验收监测期间：2022年09月07日～09月08日。项目厂区污水出口检测点pH值6.9、悬浮物23mg/L、氨氮0.407mg/L、总磷0.24mg/L、化学需氧量42mg/L。本项目中的各项污染因子排放达污水接管标准。

2、有组织排放废气：验收监测期间：2022年09月07日～09月08日，排气筒排放的低浓度颗粒物排放浓度6.2mg/m3、排放速率0.067kg/h，非甲烷总烃排放浓度3.31mg/m3、排放速率0.048kg/h 。建设项目营运后有组织废气中各项污染因子均达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。

无组织排放废气：验收监测期间：2022年09月07日～09月08日，无组织排放总悬浮颗粒物最大值0.185mg/m3,非甲烷总烃最大值0.75mg/m3。建设项目营运后无组织废气达《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表3其他标准，厂界非甲烷总烃、厂房外监控点非甲烷总烃均达到排放标准。

- 厂界噪声：验收监测期间：2022年09月07日～09月08日厂界的4个噪声监测点的昼间噪声55.4dB(A)～58.7dB(A），建设项目营运后厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 固废：改扩建项目运营后产生的固废主要有生产过程产生的一般固废（包括下脚料、焊渣、废钢丸、废包装材料、不合格品等）、危险废物（废活性炭、废过滤棉、废漆桶、漆渣、废机滑油、废切削液、废劳保用品）。废气治理产生的废活性炭、废过滤棉，漆渣、废机油桶、废油漆桶、废机油、废切削液属于危废交有资质单位处置；下脚料、焊渣、废钢丸、废包装材料、不合格品为一般固废外售回收利用。

- 工程项目建设对环境的影响

项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 验收结论

西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目符合验收相关要求，该项目竣工环境保护设施验收合格。

- 七、后续要求

加强污染防治设施的运行维护，确保稳定达到相关标准要求；做好环保台账记录。

西尼尔（南京）过程控制有限公司

年    月    日

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

西尼尔（南京）过程控制有限公司流量仪表生产线改造项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |