- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：             研发实验室改造项目

建设单位（盖章）：  南京臣功制药股份有限公司

编制日期：              二〇二四年七月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	58

附表	59

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 研发实验室改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-320193-89-02-743966 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 鲁雯 | 联系方式 |  | 15150586851 |
| 建设地点 |  | 江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度51分32.264秒，32度18分30.693秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [M7340]医学研究和试验发展 |  | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98、专业实验室、研发（试 验）基地 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 南京经济技术开发区管理委员会行政审批局 |  | 项目备案文号 | 宁开委行审备〔2024〕84号 |
| 总投资（万元） |  | 100 |  | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 |  | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： |  | 用地面积（m2） | 280 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021~2030）》； 审批机关：/； 审批文件文号：/。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021~2030）环境影响报告书》； 召集审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030 年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2023]1号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 根据《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030年）》： 规划范围：东至南炼西路，西至二桥连接线，北至太新路、新港大道，南至栖霞大道、沪宁铁路线，规划面积22.97km2。 规划目标：在新型显示、新医药与生命健康、高端装备制造等产业领域形成2~4个拥有技术主导权和具有国际影响力的产业集群，建立起规模较大、特色鲜明、区域竞争力强的千亿级产业园区，提升园区的智慧化、人本化、创新化水平，打造凝聚高端人才、集聚高端企业的综合性国际复合园区，全面开启绿色发展模式，如期实现碳达峰，形成集聚集约、绿色高效、协调联动的园区发展新格局，成为苏南国家自主创新示范区的先行区与核心区。 产业定位：坚持以实体经济为基石、以科技创新为引领，综合考虑产业发展趋势和市场需求、国家省市等发展战略导向及园区基础优势，着力打造具有竞争力的制造业集群和服务业集群，形成新型显示、高端装备制造、新医药与生命健康三大支柱产业，新能源汽车零部件、人工智能两大特色新兴产业，科技服务、商务服务、商贸服务三大现代服务业。 相符性分析：本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道20号，属于南京经济开发区规划范围内；项目所在地用地性质为工业用地，符合南京经济技术开发区主导产业发展规划，项目选址可行。本项目为扩建实验室项目，符合经济技术开发区产业定位。 2、与规划环境影响评价结论及审查意见相符性分析 本项目与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》审查意见（苏环审[2023]1号）相符性分析详见下表。 表1-1与规划环境影响评价审查意见相符性一览表 序号; 规划环评及审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目为扩建实验室项目; 相符. 2; 严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，开发区内基本农田、水域及绿地在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有生态环境问题整改措施,有序推动兴智中心片区“退进三”进程，推动可隆(南京)特种纺织品有限公司等与用地规划不相符的企业限期退出或转型，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。推进区内生态隔离带建设，加强工业区与居住区生活空间的防护。严格落实企业卫生防护距离要求，现有企业卫生防护距离内不得布局规划敏感目标确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目为扩建医药实验室项目，符合开发区产业定位要求。; 相符. 3; 严守环境质量底线,实施污染物排放限值限量管理，根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，确保区域环境质量持续改善。2025 年，开发区环境空气细颗粒物(PM5年均浓度不高于 26 微克/立方米，兴武大沟应稳定达到IV类标准。; 本项目研发工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国际先进水平。; 相符. 4; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单中的项目准入要求，强化源头管控。推进企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。落实国家、省碳达峰行动方案和节能减排要求，优化产业结构、能源结构和交通结构等规划内容，鼓励企业发展屋顶分布式光伏发电，推进减污降碳协同增效。; 本项目拟采取各项有效措施削减污染物排放总量，有效改善区域环境质量。废水均达标接管。; 相符. 5; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进新港污水处理厂扩建及配套管网建设，确保开发区废水全收集，全处理。推动新港污水处理厂、铁北污水处理厂三期工程技术改造，规划期末尾水主要指标达到准IV类标准后排放。加快落实中水回用方案及配套管网建设，逐步提高园区中水回用率，规划期末中水回用率不低于 30%。开展区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。积极推进供热管网建设，依托华能南京金陵发电有限公司和华能南京燃机发电有限公司实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 企业现已编制突发环境事件应急预案（备案号320113-2022-019-L），并按照应急预案要求设置应急救援队伍、配套相应的救援物资；企业将按照要求定期组织应急演练，完善应急物资，有效预防和控制厂内风险事件的发生。待本项目建成后将重新修订预案; 相符. 6; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理根据监测结果适时优化《规划》。严格落实污染物排放限值限量管理要求，完善开发区监测监控体系建设，指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖;暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 本项目拟按照要求制定跟踪监测计划，按照监测计划对污染源进行监测。; 相符. 7; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境风险应急预案，健全应急响应联动机制建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导开发区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。; 本项目废水拟达标接管进入开发区污水处理厂处理；一般固废交由相关单位综合利用，危险废物委托资质单位处置。; 相符. 相符性分析：由上表分析可知，本项目与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》审查意见（苏环审[2023]1号）要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（以下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： （1）生态保护红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作 为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函﹝2022﹞2207号）、南京市“三 区三线”划定成果、《南京市栖霞区2023年度生态空间管控区域调整方案》、 《江苏省自然资源厅关于南京市栖霞区2023年度生态空间管控区域调整方案的 复函》（苏自然资函﹝2023﹞1067号），距离本项目最近的国家级生态保护红线为八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区（备用），距离约1615m，距离本项目最近的生态空间管控区域为长芦-玉带生态公益林，距离约1955m，不在管控区范围内。 表1-2 项目所在区域重要生态功能保护区 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目最近距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长芦—玉带 生态公益林; 水土保持; /; 西南至江北沿江高 等级公路，北至江北 新区直管区边界，东 到滁河; /; 22.46; 22.46; NW 1955m. 八卦洲（主江段）集中 式饮用水水 源保护区 （备用）; 水源水质保 护; 水域范围为：八卦洲洲头至二 桥桥位上游排水灌渠入江口 （32°9'50.36"N，118°48'57.14" E）水域，总长约5公里。陆域 范围为：水域与相应的长江防 洪堤之间陆域范围; 4.78; /; 4.78; NW 1615m. （2）环境质量底线 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3，达标，同比持平；SO2年均值为 6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。 根据《2023年南京市环境状况公报》：全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说本项目的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 （3）资源利用上线 本项目为药品研发项目，不属于“两高一资”型企业，所使用的能源主要为电能、水等，物耗及能耗水平均较低，不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目与相关环境准入负面清单相符性分析见下表。 表1-3 建设项目与国家及地方产业政策等相符性分析一览表 序号; 要求; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为药品研发项目，不属于其中允许类、限制类和淘汰类，为鼓励类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其中允许类、限制类和淘汰类，为鼓励类。符合该文件的要求。. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》，项目不属于其中的限制类、淘汰类及能耗限额项目，符合该文件的要求。. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 5; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。. 6; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 7; 《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发〔2015〕251号）; 经查，本项目不属于《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》中禁止建设的项目。. 表1-4 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目主要从事药品研发，不属于码头及过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，未利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目未在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目主要从事药品研发，位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目主要从事药品研发，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目主要从事药品研发，不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目主要从事药品研发，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. （5）与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发﹝2020﹞49号）相符性分析 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道20号，为重点管控单元，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发﹝2020﹞49号），本项目与生态环境分区管控要求相符性见下表。 表1-5 与苏政发﹝2020﹞49号对照分析 管控 类别; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流或主要支流岸线公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于上述石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。; 相符. 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不属于码头项目，不属于过江干线通道项目。; 相符. 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于焦化项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目总量满足《江苏省长江水污染防治条例》。; 相符. 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目废水接管至开发区污水处理厂集中处理，达标尾水排入兴武沟，最终排入长江。; 相符. 综上，本项目符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发﹝2020﹞49号）的要求。 （6）与《关于印发<南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》的相符性 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，根据《关于印发<南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》，本项目所在的南京经济技术开发区为重点管控单元，本项目与生态环境分区管控要求相符性分析见下表。 表1-6 与《关于印发<南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》对照分析 环境管控单元名称; 生态 环境 准入 清单; 《关于印发<南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》中南京市江北新区重点管控单元准入清单的具体内容; 相符性 分析; 符合性. 南京经济技术开发区; 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2)优先引入：光电信息、生物医药、高端装备制造、商务办公和科技服务产业，适当发展现代物流、轻工和新型能源及材料等无污染或低污染型产业。 （3）禁止引入：光电信息纯电镀加工类项目；机械装备制造中含有电镀等金属表面处理的机械装备制造行业；农药、病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料项目（含实验室）、手工胶囊填充工艺、软木塞烫蜡包装药品工艺等项目；医药中间体项目生产，生物医药不得有化学合成工段；采掘、冶金、大中型机械制造（特指含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺）、化工、造纸、制革等项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业。; 本项目的建设符合区域总体规划和规划环评及其审查意见相关要求；本项目不属于禁止引入项目。; 相符. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 项目污染物排放总量得到合理控制。项目产生的废水经厂内预处理可实现达标接管，总量在接管污水处理厂内平衡；本项目产生的废气均经有效收集处理后达标排放，总量在开发区范围内平衡；通过选用低噪声设备，设备减振、隔声等措施可减少噪声影响；固体废物均可落实合理去向，不外排造成环境影响。; 相符. 环境风险管控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; （1）开发区已建立环境应急体系；企业已编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）本项目实施后，建设单位拟落实风险防范措施。 （3）本项目已制定污染源监测计划，加强厂区污染源监测。; 相符. 资源利用效率; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; （1）本项目主要进行药品研发，工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平。 （2）本项目能耗及水耗较低，符合国家和江苏省能耗及水耗限额标准。 （3）要求企业强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 相符. 从上表可以看出，本项目符合《关于印发<南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》的文件要求。 2、与长江生态环境保护要求的相符性分析 本项目与长江生态环境保护要求的相符性分析见表1-7。 表1-7 与长江生态环境保护要求的相符性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《中华人民共和国长江保护法》（2020年3月1日实施）; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目; 符合. 《长江保护修复攻坚行动计划》（环水体[2018]181号）; 1、规范工业园区管理，工业园区应按规定建成污水集中处理设施并稳定达标运行，禁止偷排漏排、加大现有工业园区整治力度，并完善污染治理设施，实施雨污分流改造，依法整治园区内不符合产业政策，严重污染环境的生产项目。 2、严格环境风险源头防控。深化沿江石化、化工、危化品和石油类仓储等重点企业环境风险评估，限期治理风险隐患; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，厂区实行雨污分流，项目产生的废水经处理后接管进入开发区污水处理厂处理，且稳定达标排放。本项目不属于严重污染环境的生产项目，不属于石化、化工、危化品和石油类仓储项目。; 符合. 《江苏省长江保护修复攻坚行动计划实施方案》(苏政办发[2019]52号); 着力加强41条主要入江支流水环境综合整治，消除劣Ⅴ类水体。1、优化产业结构布局，严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工项目；2、严格控制风险源头防控。深化沿江石化、化工、危化品和石油类仓储等重点企业环境风险评估，限期治理风险隐患; 本项目不属于石化、化工、危化品和石油类仓储项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药公司”）是主要从事各种西药制剂的生产、销售，医疗保健咨询与服务。公司目前生产的产品为固体制剂、注射剂、外用药。臣功制药公司建于2002年。公司坐落于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道20号。 臣功制药公司计划对现有55幢动力车间二楼进行局部改造，改造面积约为280平方米，用于司美格鲁肽的研发，项目只进行生物发酵工艺的试验，不涉及化学合成，不使用有机溶剂。 本项目已取得南京经济技术开发区管理委员会行政审批局对该项目的备案文件（宁开委行审备〔2024〕84号）。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“[M7340]医学研究和试验发展”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，判定本项目类别为“98、专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，江苏晓牧环保科技有限公司接受臣功制药公司委托（委托书见附件），承担本项目的环境影响报告表编制工作。环评单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，按建设项目环境影响评价分类管理名录、建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）和环境影响评价技术导则的要求编制了《研发实验室改造项目环境影响报告表》，作为管理部门决策和管理的依据。 2、建设内容 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 55幢动力车间; 对现有55幢动力车间二楼进行局部改造，改造面积约为280平方米，用于司美格鲁肽的研发; 依托现有55幢动力车间二楼. 公用 工程; 给水; 由市政给水管网供给; 依托现有. 排水; 接入市政污水管网; 依托现有. 供电; 5万kwh/a; 由市政电网供给. 绿化; /; 依托现有. 环保 工程; 废气; 经通风橱牵引至室外无组织排放; 本次新建. 废水; 一座800t/d污水处理站，处理工艺： 调节池+水解酸化+A/O（缺氧+好氧）+ 二沉池+排放池，处理全厂区污水，处理达标后依托现有污水排口排入园区污水管网。; 依托现有. 固废; 一般固废暂存点100m2; 依托现有. 一座120m2危废仓库、一座24m2危废仓库. 噪声; 合理布局、厂房隔声、 消声减振; 达标排放. 3、研发方案 本项目研发产品为司美格鲁肽，产品用于研发用，不外售，研发产品除用于检测外，其他剩余产品均作为危险废物委托有资质单位进行处置。项目研发方案见表2-2。 表2-2 项目研发方案一览表 序号; 产品名称; 研发能力 （批次/年）. 1; 司美格鲁肽; 10. 4、主要研发设备 本项目主要研发设备见表2-3。 表2-3 主要研发设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 位置. 低压层析系统; APPS PROCESS DN10 S 3BP-001-030; 1; 纯化间. 全波长纯化色谱系统; APPS EV; 1; 纯化间. 低压层析柱; SAC Bio-200-500-10; 1; 纯化间. 低压层析柱; Easy-Axi 200; 1; 纯化间. 超净工作台; SW-CJ-2F; 1; 纯化间. 高压灭菌锅; 致微GI100TR; 1; 发酵提取间. 恒温摇床; DHZ-DA; 1; 发酵提取间. 碟片式离心机; CA31CH; 1; 发酵提取间. 低压层析柱; SAC-BIO200; 1; 纯化间. 低压层析柱; SAC-BIO200; 1; 纯化间. 高压均质机; UH-480; 1; 发酵提取间. 200L酶切反应罐; FYG-1200-00; 1; 发酵提取间. 200L实验室复性罐; 200L; 1; 发酵提取间. 150L发酵罐; 150L; 1; 发酵提取间. 70L补料罐; 70L; 1; 发酵提取间. 10L种子罐; 10L; 1; 发酵提取间. 电箱; N/A; 1; 纯化间. 管线; N/A; 1; 纯化间. 低温冷却液循环泵; DLSB-20/20; 1; 冻干间. 5、主要研发原辅材料用量 本项目研发原辅材料的种类和用量见表2-4。 表2-4 主要研发原辅材料种类和用量一览表 序号; 物料名称; 年用量kg/a; 规格/包装方式; 最大储量kg. 司美格鲁肽工作种子库（SM01-A-WCB）; 10; 1ml/支; 1. 氯化铵; 3; CAS 12125-02-9，AR，25Kg/桶; 1. 磷酸氢二铵; 5; CAS 7783-28-0，AR，25kg/桶; 1.5. 一水合柠檬酸; 3; CAS 5949-29-1，AR，25Kg/桶; 1. 七水合硫酸镁; 10; CAS 10034-99-8，AR，25Kg/桶; 3. 磷酸二氢钾; 10; CAS 7778-77-0，AR，25kg/桶; 3. 葡萄糖（一水）; 350; CAS 5996-10-1，食品级，25Kg/袋; 10. 酵母浸粉; 25; 工业级，FM802，5kg*2包/箱，81000467; 3. 硫酸卡那霉素; 0.03; CAS 25389-94-0 , USP级别，25g/瓶，XW253899403; 0.01. 10%氨水; 200; CAS 1336-21-6,AR，800Kg/桶; 60. 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷（IPTG); 0.3; CAS 367-93-1，IG,100g/瓶; 0.1. THIX-298高效发酵专用消泡剂; 2; THIX-298，25kg/桶; 0.6. 硼酸; 0.02; CAS 10043-35-3，AR，500g/瓶; 0.005. 七水合硫酸亚铁; 0.1; CAS 7782-63-0，AR，500g/瓶; 0.02. 氯化亚锰，四水; 0.02; CAS 13446-34-9，AR，500g/瓶; 0.005. 氯化钙，二水; 0.1; CAS 10035-04-8，AR，500g/瓶; 0.02. 氯化钙，无水; 0.1; 10043-52-4，AR，10005861，500g/瓶; 0.03. 钼酸钠，二水; 0.02; CAS 10102-40-6，AR，500g/瓶; 0.005. 氯化锌; 0.1; CAS 7646-85-7，AR，500g/瓶; 0.02. 五水合硫酸铜; 0.1; CAS 7758-99-8，AR，500g/瓶; 0.02. 盐酸（37%）; 3000ml; CAS 7647-01-0，AR，500mL/瓶; 100ml. 三羟甲基氨基甲烷（Tris）; 64; CAS 77-86-1,，BR，25kg/桶; 19. 二水合乙二胺四乙酸（EDTA)二钠; 5; CAS 6381-92-6 ，AR ，25kg/桶; 1.5. 氯化钠; 100; CAS 7647-14-5，AR，25Kg/桶; 30. 氢氧化钠; 18; CAS 1310-73-2，AR，25Kg/桶; 6. 重组工具酶I（Kex2）; 0.06; /; 0.06. 重组工具酶II（CPB）; 0.022; /; 0.022. 无水乙醇; 20; CAS 64-17-5，AR，20Kg/桶; 5. 磷酸二氢钠; 4; AR,500g/瓶; 1.2. 乙酸; 5; CAS 64-19-7，AR，25KG/桶; 1. 硫酸铵; 18.2; AR,25kg/桶; 6. 与污染物有关的主要原辅料理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅料理化性质一览表 序号; 化学名称; 理化性质. 1; 氯化钠; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。. 2; 氯化铵; 简称氯铵，是一种无机物，化学式为NH4Cl，是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。无色晶体或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。味咸凉而微苦。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。熔点：340°C，沸点：520°C，密度：1.527g/cm3。. 3; 氢氧化钠; 无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。熔点：318.4°C，沸点：1390°C，密度：2.13g/cm3。. 4; 硫酸铜，五水; 是一种无机化合物，化学式为CuSO4·5H2O，俗称蓝矾、胆矾或铜矾。具有催吐，祛腐，解毒，治风痰壅塞、喉痹、癫痫、牙疳、口疮、烂弦风眼、痔疮功效但有一定的副作用。分子量为249.685，密度：2.284g/cm³，熔点：110℃、沸点330℃。. 5; 氨水; 又称阿摩尼亚水，可写作NH3(aq)是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味；工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成一水合氨，是仅存在于氨水中的弱碱。指氨的水溶液，有强烈刺鼻气味，具弱碱性。氨水中，氨气分子发生微弱水解生成氢氧根离子及铵根离子。“氢氧化铵”这个名称并不十分恰当，只是对氨水溶液中的离子的描述，并无法从溶液中分离出来。氨在水中的电离可以表示为：反应平衡常数Kb=1.8×105。. 6; 氯化锌; 是一种无机盐，化学式为ZnCl2，工业上它应用范围极广。氯化锌易溶于水，是固体盐中溶解度最大的（25℃，432g/100g），其原因是溶于水形成配酸H[ZnCl2(OH)]。溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。潮解性强，能自空气中吸收水分而潮解。具有溶解金属氧化物和纤维素的特性。熔融氯化锌有很好的导电性能。灼热时有浓厚的白烟生成。氯化锌有腐蚀性，有毒。分子量为136.315，熔点：283℃、沸点：732℃、密度2.91g/cm³。. 7; 盐酸; 是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。分子量为36.5，熔点：-27.32℃、沸点：110℃（383K，20.2%溶液）；48℃（321K，38%溶液）、密度1.18g/cm³。. 8; 磷酸氢二铵; 磷酸氢二铵为无色透明单斜晶系晶体或白色粉末，无气味，具咸凉味。25摄氏度时密度1.619克/立方厘米，易溶于水，不溶于醇、丙酮、氨。. 9; 硫酸镁; 硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。 临床用于导泻、利胆、抗惊厥、子痫、破伤风、高血压等症。. 10; 柠檬酸; 柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2014）、调味剂和螯合剂。. 11; 磷酸二氢钾; 磷酸二氢钾，是一种无机化合物，化学式为KH2PO4，有潮解性，加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂，也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂，农业上用作高效磷钾复合肥。. 12; 葡萄糖; 有机化合物，分子式C6H12O6。是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。. 13; 酵母浸粉; 是以高蛋白面包酵母或啤酒酵母为原料，经自溶、酶解、浓缩、干燥等工艺制成的一种富含蛋白质、氨基酸、肽、多肽、核酸、维生素及微量元素等营养成分的生物培养基产品. 14; 硼酸; 硼酸，是一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，大量用于玻璃工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短熔融时间，也可用作防腐、消毒剂。. 15; 七水合硫酸亚铁; 俗称绿矾，是一种无机化合物，化学式为FeSO4·7H2O。对人呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。主要用于制造铁盐,墨水,磁性氧化铁、净水剂、消毒剂、铁触媒催化剂；用作煤染剂、鞣草剂、漂水剂、木材防腐剂及和复合肥料添加剂以及加工一水硫酸亚铁等。. 16; 氯化亚锰; 性状 玫瑰色单斜晶体。 熔点 58℃相对密度 2.01 溶解性 易溶于水，溶于醇，不溶于醚。. 17; 氯化钙; 是一种白色或略带黄色的固体无机化合物，属于盐类，是典型的离子型卤化物，因其高溶解性、吸湿性和脱水性而广泛应用于多个领域。根据其水合形式存在于不同的物理形态中，最常见的为二水合物（CaCl2·2H2O），其高溶解性使其能在水中迅速溶解，释放出大量的热量，因而在需要快速加热或干燥的应用中非常有用。此外，氯化钙也常应用于包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂中. 18; 钼酸钠; 钼酸钠是一种无机物，化学式Na2MoO4，为白色菱形结晶体。可通过钼精矿氧化焙烧生成三氧化钼，用液碱浸取生成钼酸钠溶液，后经抽滤、浓缩、冷却、离心、干燥后可制得。. 19; 三羟甲基氨基甲烷; 分子式为C4H11NO3，白色结晶或粉末。熔点171-172℃ ，沸点219-220℃ /1.3kPa，溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯、不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性。氨丁三醇为非钠的氨基缓冲碱。在体液中可与水起反应，而使其减少。适用于代谢性酸血症，也适用于呼吸性酸血症，对代谢性酸血症合并急性呼吸性酸血症的病人是比较理想的药物. 20; 二水合乙二胺四乙酸（EDTA)二钠; 其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+，故常用作核酸酶、蛋白酶的抑制剂；也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。. 21; 无水乙醇; 是指纯度较高的乙醇水溶液，是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。. 22; 磷酸二氢钠; 又称酸性磷酸钠，化学式为NaH2PO4，是一种无机酸式盐，易溶于水，几乎不溶于乙醇。. 23; 乙酸; 也叫醋酸，是一种有机化合物，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。. 24; 硫酸铵; 无色结晶或白色颗粒，无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。. 6、水平衡 本项目总用水31.73t/a，主要为纯水制备水、清洗用水，均来自市政管网。地面清洁方式为简单的清扫，不需水冲洗。 （1）实验清洗用水 本项目实验室仪器清洗用水为主要为各个培养罐子的清洗，每次研发试验需要清洗一次，头道清洗废水作为危废，项目每批实验头道清洗水约为1.27t/a，纯水润洗三次，废水量为3.81t/a，采用纯水清洗。以 90%的排污系数计算，则仪器头道清洗废水量为1.143t/a，清洗废水集中收集后作为危废处置；纯水润洗水产生量为3.43t/a，此部分废水进入污水站处置。 （2）实验用水 根据研发工艺流程资料，种子罐为10L、发酵罐150L、酶切罐200L、复性罐200L，年培养10次，此部分纯水用于培养基制备，纯水用量为5.65t/a，最终变为实验废液作为危废处置，以90%的排污系数计算，则最终产生实验废液5.085t/a。 项目在离心分离、洗涤、菌体破碎工段均需要采用纯水洗涤，洗涤用水量约为罐体的80%，则项目实验用水为4.52t/a，最终变为实验废液作为危废处置，以90%的排污系数计算，则最终产生实验废液4.068t/a。 （3）实验服清洗用水 实验室实验服每周清洗一次，每次清洗水用量约 80L，全年工作时间按50周计，实验服清洗水用量约4m³/a。以 90%的排污 系数计算，则最终产生实验服清洗废水3.6m³/a。 （4）纯水制备水 据上计算纯水使用量约为15.25t/a，纯水制备效率为55%，纯水制备用水量约为27.73t/a，产生浓水约12.48t/a，纯水制备浓水直接接入污水管网。 水平衡见图2-1。 自来水 31.73 9.153 1.143 5.08 12.48 图2-1 项目水平衡图 单位 m3/a 浓水 实验室用水 厂区污水站 兴武沟 南京开发区污水处理厂 纯水制备27.73 损耗1.017 初道清洗废液 器皿清洗用水 实验室用水 3.6 实验室器皿清洗废水 10.17 3.43 作为危废处置 19.51 实验服清洗用水 损耗0.4 4 12.48 作为危废处置 19.51 19.51 损耗0.381 损耗0.127 7、劳动定员及工作制度 本项目员工在现有员工内调配，不新增员工，单班工作制，每班工作8小时，年工作200天，年工作1600h。 8、厂区平面布置 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，本次改造在原有55幢动力车间二楼新增相应设备和原辅料，不新增建筑面积，改造涉及建筑面积约为280m2。55幢动力车间位于厂区南侧，危废库依托原有库房，危废库位于厂区南侧，污水处理站依托现有污水处理站，污水处理站位于厂区北侧。厂区具体平面布置情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有厂房进行建设，无施工期工艺。 2、运行期 本次研发产品为司美格鲁肽，产品用于研发用，不外售，研发产品除用于检测外，其他剩余产品均作为危险废物委托有资质单位进行处置。 图2-2 司美格鲁肽研发工艺流程图 工艺流程说明： 1、菌种的摇瓶培养 首先将菌种用防冻手套从-80℃冰箱中取出，室温解冻15-30min后转移至200mL摇瓶中，加入培养基（酵母粉、氯化钠、纯水）中，调节pH到7.0，37℃培养8h，得到50mL的培养液；将摇瓶中培养液每批次只取20g在超净台中加入无菌钢瓶中，然后转移至10L二级种子罐中。此过程空调系统控制温度。此工段会产生实验室废液。 2、菌种的种子罐培养 种子罐中加入按一定比例的培养基（磷酸氢二铵、磷酸二氢钾、氯化铵、七水硫酸镁、一水柠檬酸、葡萄糖、酵母粉、纯水等），种子罐37℃培养6-8h，得到二级种子培养液；然后转移至150L发酵罐中，进行发酵。此过程有菌体呼吸发酵废气。 3、发酵罐培养 发酵罐中加入培养基（磷酸氢二铵、磷酸二氢钾、氯化铵、七水硫酸镁、一水柠檬酸、氨水、葡萄糖、酵母粉等），持续通入无菌空气，发酵罐37℃发酵20-30h，得到最终的发酵液。此工序产生发酵废气。 4、离心、洗涤、离心 利用离心机将培养好菌种进行离心分离，分离后利用纯水清洗后再次离心分离，此部分会产生设备清洗废水。 5、菌体破碎 离心后使用高压均质机将菌体破碎得到中间体，菌体破碎过程添加缓冲液（Tris、氯化钠、EDTA、氢氧化钠、稀盐酸、纯水调配），由于添加盐酸含量过低（低于0.01%），该工序会产生氯化氢。 6、离心机去除菌体碎片 将破碎完的菌液温度降至10℃以下，开启离心机进行固液分离，去除菌体碎片及未破碎的菌体。此工段会产生设备清洗废水。 7、酸切 中间体悬液加纯水、盐酸，然后在65℃条件下酸切8h，酸切过程产生酸切废气。 8、离心、沉淀：酸切后用离心机分离得到酸切液，该过程产生酸切后离心沉淀固废。 9、酶切：倒出酸切液置于反应釜，在釜中添加缓冲液（由Tris、氯化钙、氢氧化钠、纯水调配）、蛋白酶，低速搅拌，转化控制温度为30℃进行酶切。此过程会产生部分有机废气。空调系统控制温度。 10、离心、过滤：酶切后用离心机分离得到酶切液，用纯水洗涤过滤，该过程产生酶切后离心过滤固废（滤纸一次性使用）。 11、疏水层析：过滤后酶切液加入层析液（磷酸二氢钠、硫酸铵、纯水调配）进行疏水层析，通过疏水层析将酶切液杂质去除一部分，可将纯度提升至92%左右。疏水层析过程产生疏水层析废液。 12、冻干：沉淀物（前肽）置于大托盘内，将沉淀冻干，获得冻干粉，冻干粉使用双层聚乙烯袋和双层铝塑袋包装，包装后暂存于冰箱。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 南京臣功制药股份有限公司于2000年在南京经济技术开发区Y03-b地块建 设生产基地。根据自身的经营与发展状况，臣功制药有限公司对厂区进行分期建设。 一期工程建设固体制剂车间，于2001年9月通过了环保验收； 二期工程建设冻干粉针车间和水针车间，于2005年9月通过了环保验收； 三期工程建设抗肿瘤药制剂合成原料车间，于2005年11月取得南京市环境 保护局环评批复（宁环建〔2005〕118号），已完成阶段性验收。 《南京臣功制药质检楼登记表》于2006年10月13日审批通过，质检楼只用于质量检验及部门人员办公使用，不涉及研发、扩大产品品种及产能。 与项目有关的原有环境污染问题 《药品仓库项目登记表》于2009年9月通过审批，2011年11月24日通过南京市环境保护局竣工环境保护验收申请（宁环验〔2011〕152号）。 《综合办公楼项目登记表》于2012年1月通过审批，2015年6月2日通过南京市环境保护局竣工环境保护验收申请（宁开委环验字〔2015〕20号）。 四期工程建设综合制剂车间，于2013年8月取得环评批复（宁开委环表复字 〔2013〕52 号）；由于后期建筑面积有所变动，该项目于2014年4月进行修编并取得批复（宁开委环表复字〔2014〕09号）。2016年该项目建成三层生产厂房和两层动力车间，因未进行生产活动，只对项目厂房进行验收，主体工程通过阶段性验收（2016.3.28 宁开委环验字〔2016〕9号），2016至2021年期间，由于生产线一直处于改造状态，导致一直处于不符合验收条件状态，2021年南京臣功制药股份有限公司综合制剂车间工程项目在建设过程中发生了重大变动，2022年对环评进行重新报批，并于2022年5月7日取得环评批复（宁开委行审许可字〔2022〕 76 号）。 五期工程建设小容量注射剂车间GMP改造项目，于2020年6月取得环评批复（宁开委行审许可字〔2020〕121号），该项目正在建设中。 六期工程南京臣功制药股份有限公司车间改造项目，于2022年7月取得环评批复（宁开委行审许可字〔2022〕162号），该项目正在建设中。 《新建VOCs收集治理设施项目》于2023年4月11日取得建设项目环境影响登记表，备案号：202332011300000051。 七期工程建设注射剂车间改造项目，于2023年7月31日取得环评批复（宁开委行审许可字〔2023〕158号），该项目正在建设中。 2、现有项目主体工程 现有项目主体工程见表2-6。 表2-6 现有项目主体工程 楼栋; 楼层; 分区; 所在楼层; 建筑面积，m2; 生产线; 生产线数量，条. 54幢; 3楼; J区; 2楼西侧; 4266; 固体制剂; 1. F区; 3楼西侧; 3312; 注射剂; 1. E区; 2楼东侧; 2638; 空置; /. 55幢; 2楼; /; 1楼; 258; 动力车间; /. 2楼; 258; 空置; /. 06幢; 1楼; D; 1楼; 2650; 外用药; 1. 05幢; 1楼; C; 1楼; 4090; 外用药; 1. 04幢; 1楼; A; 1楼; 2688; 空置; /. 现有项目产品方案见表2-7。 表2-7 现有项目产品方案一览表 车间; 项目; 产品名称及规格; 产量; 备注. A区; 铿锵干铿锵阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂; 8/12/14 片/盒; 2亿袋/年. 铿锵片铿锵阿莫西林克拉维酸钾分散片; 8/12/16/28包/盒; 3000万片/年. J 区; 综合制剂车间工程项 目（重新报批）（四期 固体制剂）; 臣功再欣复方锌布颗粒剂、 华芬愈美颗粒、威利宁利福昔明干混悬剂等固体制剂; 2.82 亿袋/年; /. 臣功得乐枸橼酸铋钾胶囊; 3500万粒/年; /. E区; 倍恩醋酸甲羟孕酮胶囊/分散片; 50 粒/瓶/盒；15 片/瓶/盒; 1660万粒/年. 佳迪醋酸甲地孕酮胶囊; 8 粒/瓶/盒; 40万粒/年. F 区; 小容量注射剂车间 GMP 改造项目（五期）; 托拉塞米注射剂; 300 万支/年; /. 注射剂车间项目（七期 注射剂）; 维生素 k1 注射液; 200 万支/年; /. 盐酸肾上腺素注射液; 300 万支/年; /. 乌司他丁注射液; 200 万支/年; 不再建设. 单硝酸异山梨酯注射液; 300 万支/年; /. D 区; 车间改造项目 （六期外用药）; 联苯苄唑乳膏; 1100 万支/年; /. 盐酸特比萘芬凝胶; 300 万支/年; /. 硝酸咪康唑栓; 500 万枚/年. 维 A 酸乳膏; 2000 万支/年; /. 洛索洛芬钠凝胶; 500 万支/年; 不再建设. 聚甲酚磺醛阴道栓; 3g/枚/7 枚/ 盒; 900万支/年. 盐酸利多卡因乳膏; 500 万支/年; /. 3 、现有项目污染防治措施 （1）废气 现有项目废气主要来源于 J 区固体制剂生产过程中产生的粉碎、制粒、干燥、 压片废气、A 区和E区除尘机房废气、实验室废气（主要为仪器室、理化室和液相准备室产生的废气）、危废库废气以及各生产区消毒废气。 现有项目废气收集、处理与排放见下图。 图 2-3 现有废气治理设施排放图 （2）废水 现有项目产生的废水主要有生活废水、容器设备清洗废水、设备地面冲洗水、 喷淋水、设备间接冷却水、蒸汽冷凝水等。各股废水分类收集进各污水站处理达 标后接入园区污水管网。 厂区共建 4 套污水处理站，1#废水站 5m3/h、2#废水站 8m3/h、3#废水站 18m3/h、 4#废水站 4m3/h，处理工艺均为：调节池-兼氧池-一级接触氧化池-二级接触氧化池 -沉淀池。 A 区废水经1#污水站处理后与经4#污水站处理后的南厂区废水、C 区废水合并后经2#污水站处理后再接入3#污水站处理，处理达标的废水接入园区污水管网。 （3）固废 现有项目产生的固废主要是过滤废渣（HW02）、废气处理回收的粉尘（HW03）、 废活性炭（HW49）、不合格产品（HW03）、沾染性废物（HW49）、废布袋（HW49）、 废滤芯（HW49）、含油废物（HW08）、空调系统废滤材（HW49）、污水处理污泥（HW49）、废RO膜、废包装材料（未沾染类）、生活垃圾。其中过滤废渣、 废气处理回收的粉尘、废活性炭、不合格产品、沾染性废物、废布袋、废滤芯、含油废物、空调系统废滤材、污水处理污泥委托有资质单位处置，废包装材料（未沾染类）外售综合利用，废 RO 膜委外处置，生活垃圾环卫清运。所有固废均得到妥善处置，不外排。 4 、现有项目污染物排放情况 根据南京臣功制药股份有限公司例行监测报告，报告编号：HR22072103 、宁 联凯（环境）第〔23031098〕号、（2023）宁新环监（委）字第（113）号，监测 结果见下： 表 2-8 现有项目有组织废气污染物排放及达标情况表 检测点; 检测时间; 检测项目结果; 排气筒高 度（ m）. 检测因子; 出口. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. DA001（A 区）; 2022.8. 1; 挥发性有机 物（共 24 种）; 0.086; 7.46×10-4; 15. DA002（C 区）; 0.190; 6.41×10-4; 15. DA003（D 区）; 0.190; 1.32×10-3; 15. DA004（质量部）; 0.207; 4. 16×10-4; 15. DA005（质量部）; 0.224; 3.40×10-4; 15. DA006（J 区）; 0.251; 1.75×10-3; 21. DA007（J 区）; 0.174; 8.06×10-4; 21. FQ-01; 低浓度颗粒 物; 2.4; 1.69×10-2; 21. FQ-02; 4.8; 3.40×10-2; 21. FQ-03; 1.9; 1.34×10-2; 21. FQ-04; 1.7; 1. 16×10-2; 21. FQ-05; 2023.3.30; 颗粒物; ND; /; 15. DA008; 非甲烷总烃; 2.57~4.36; 0.00889~0.0159; 15. 企业各排气筒排放的废气均满足《 制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表中的标准限值。 表 2-9 现有项目无组织废气污染物排放及达标情况表 监测日期; 监测点位; 监测结果，mg/m3. 总悬浮 颗粒物; 氨; 硫化氢; 臭气浓度 （无量纲）; 非甲烷总 烃. 2023.3.30; Q1 厂界上风向; 0.171; 0.04~0.05; ND; ＜10; 0.25~0.49. Q2 厂界下风向; 0.353; 0.07~0.08; ND; ＜10; 0.66~ 1.40. Q3 厂界下风向; 0.201; 0.08~0.11; ND; ＜10; 0.89~ 1.23. Q4 厂界下风向; 0.362; 0.07~0.08; ND; ＜10; 0.68~ 1.52. 《制药工业大气污染物排放标 准》 （DB 32/4042-2021）表7; /; /; /; 20; /. 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表 3; 0.5; /; /; /; 4. 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表 1 中二级新 扩改建标准; /; 1.5; 0.06; /; /. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.3.30; Q5 四期新综合制剂车 间门口; /; /; /; /; 0.74~ 1.30. Q6 危废库门口; /; /; /; /; 0.64~0.89. Q7 质检楼门口; /; /; /; /; 0.79~ 1.24. 《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表 6; /; /; /; /; 6.0. 评价; /; /; /; /; 达标. 监测结果表明：各厂界废气均能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）表 7 、《大气污染物综合排放标准》（GB32/4041-2021）表 3 、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中二级新扩改建标准；厂区内非甲烷 总烃能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表 6 排放标 准限值。 表 2-10 现有项目废水污染物排放及达标情况表 监测点位; 监测时间; 污染物名称; 排放浓度 （mg/L）; 评价标准 （mg/L）; 达标情况. 废水总排 口 W1; 2023.3.30; pH（无量纲）; 7.8; 6-9; 达标. 氨氮; 1.06; 35; 达标. 总磷; 0.34; 3; 达标. 化学需氧量; 60; 500; 达标. 总氮; 4.52; 70; 达标. 悬浮物; 21; 400; 达标. 五日生化需氧量; 19.6; 300; 达标. 监测结果表明：废水各监测因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 三级标准。 表 2-11 厂界噪声排放及达标情况表 监测点位; 监测结果 dB(A); 标准 dB(A); 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界东 1m 处; 61; 65; 达标. 厂界南 1m 处; 56; 65; 达标. 厂界西 1m 处; 58; 65; 达标. 厂界北 1m 处; 52; 65; 达标. 监测结果表明：监测期间厂界各监测点噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。 5 、现有污染物排放情况 现有项目污染物排放情况详见表 2-12。 表 2-27 现有项目污染物排放情况表（单位：t/a） 污染物名称; 现有批复排放量; 补充核算量; 削减量; 全厂排放量. 接管量; 排放量; 接管量; 排放量; 接管量; 排放量; 接管量; 排放量. 废 水; 废水量; 62176.700; 62176.70 0; 37117.05 9; 37117.05 9; 0; 0; 99293.75 9; 99293.7 59. COD; 7.5369; 3.1095; 7.584; 1.856; 0; 0; 15.1209; 4.9655. SS; 6.7443; 0.6218; 8.206; 0.371; 0; 0; 14.9503; 0.9928. 氨氮; 0.2490; 0.311; 0.415; 0.186; 0; 0; 0.664; 0.497. 总磷; 0.0293; 0.0293; 0.04; 0.019; 0; 0; 0.0693; 0.0483. LAS; 0.0002; 0.0002; 0.019; 0.019; 0; 0; 0.0192; 0.0192. 总氮; 0.0110; 0.011; 0.415; 0.415; 0; 0; 0.426; 0.426. BOD5; 0; 0; 3.638; 0.371; 0; 0; 3.638; 0.371. TOC; 0; 0; 0.360; 0.360; 0; 0; 0.360; 0.360. 有组 织废 气; 颗粒物; 0.274; 0; 0; 0.274. 非甲烷总烃; 1.454; 0.181; 0.244; 1.391. 甲醇; 0.012; 0; 0; 0.012. 无组 织废 气; 颗粒物; 0.027; 0; 0; 0.027. 非甲烷总烃; 0.482; 0; 0; 0.482. 甲醇; 0.003; 0; 0; 0.003. 固 废; 一般固废; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 6 、现有项目排污许可执行情况 南京臣功制药股份有限公司已按照国家相关技术规范及地方相关要求开展了排污许可证填报工作，于2020年2月27日获得南京市生态环境局印制的排污许可证，证书编号：913201926089285606001Z ，并于2023年4月27日开展了排污许可证变更工作。后续企业应按照排污许可证管理制度严格落实相关管理要求，采用经济、技术、教育培训、行政等手段加强环境管理。 企业已按照要求进行例行监测，并在全国排污许可证管理信息平台上提交了排污许可执行报告。 7 、现有应急预案情况 南京臣功制药股份有限公司于2022年6月编制完成《南京臣功制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在南京经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：320113-2022-019-L ，风险级别为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。 8 、现有工程存在的环保问题及解决方案 本项目对现有55幢动力车间二楼进行局部改造，改造面积约为280平方米，用于司美格鲁肽的研发，项目只进行生物发酵工艺的试验，不涉及化学合成，不使用有机溶剂。55幢动力车间现状为闲置车间，未进行研发、生产活动，故不存在与现有项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，根据实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3，达标，同比持平；SO2年均值为 6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。由此可知，项目所在评价区域为不达标区。 随着南京市深入打好污染防治攻坚战的逐步推进，通过落实减碳和降污措施协同推进、细颗粒物和臭氧协同治理、挥发性有机物和氮氧化物协同削减，加强工业废气污染治理，强化油品监管和油气回收治理等措施后，区域空气环境将得到逐步改善。 2、地表水环境 根据《2023年南京市环境状况公报》：全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行现状监测。 4、生态环境现状 本项目利用已建成厂房，根据现场踏勘，现有厂房用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展生态环境现状调查。 5、辐射 本项目不涉及辐射。 6、土壤、地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目利用现有厂房，厂房地面均已硬化，结合本项目生产工艺，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，根据现场踏勘及本项目周边情况，确定本项目周边500米内有环境空气保护目标。 表3-1 大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 伊达公寓; 118.894100; 32.165178; 居住区; 约120户; 二类区; SE; 70. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，根据现场调查，用地范围内没有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 无组织废气：本项目厂界外非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放 标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准限值，臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）表 7 标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表 6 排放标准。 表 3-2 无组织污染物排放标准 项目; 无组织排放监控浓 度限值（ mg/m3）; 依据. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 氯化氢; 0.05. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7. 表 3-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物 项目; 监控点限 值mg/m3; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 依据. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设 置监控点; 《制药工业大气污染 物排放标准》 （DB32/4042-2021）表 6. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 根据《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中“本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为，企业向设置城镇污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其处理能力商定或执行相关标准，基准排水量为300m3/t”。本项目废水经厂内污水处理站预处理后接入南京开发区污水处理厂处理达标后排入兴武沟，最终汇入长江，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-4 污水处理厂接管标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/L); 采用标准. pH; 6～9（无量纲）; 南京开发区污水处理厂接纳标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 3. LAS; 20. TN; 70. 表3-5 南京开发区污水处理厂尾水排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/L); 采用标准. pH; 6～9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. LAS; 0.5. TN; 15. 注：* 括号外数值为水温>12℃ ℃ 时的控制指标，括号内数 值为水温≤12℃ ℃ 3、厂界噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 4、固废控制标准 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 本项目产生的一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后各种污染物排放总量见表3-8。 表3-8 建成后污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目接管量; 外排 环境量; 以新带老削减量; 排放 增减量. 废气; 无组织; 氯化氢; 0.26 kg/a; 0; 0; 0.26 kg/a; 0; +0.26 kg/a. VOCs; 6.45 kg/a; 6.45 kg/a; +6.45 kg/a. 氨气; 4 kg/a; 0; 0; 4 kg/a; 0; +4 kg/a. 废水; 废水量; 19.51; /; 19.51; 19.51; 0; +19.51. COD; 0.00312; 0.00062; 0.0025; 0.001; 0; +0.001. SS; 0.00147; 0.00031; 0.00116; 0.0002; 0; +0.0002. NH3-N; 0.0002; 0; 0.0002; 0.0001; 0; +0.0001. TP; 0.00001; 0; 0.00001; 0.00001; 0; +0.00001. TN; 0.00046; 0; 0.00046; 0.0003; 0; +0.0003. LAS; 0.00035; 0.00017; 0.00018; 0.00001; 0; +0.00001. 盐分; 0.01248; 0; 0.01248; 0.01248; 0; +0.01248. 固废; 一般工业固废; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 10.551; 10.551; 0; 0; 0; 0. 本项目建成后，污染物排放总量控制建议指标如下： ①大气污染物：VOCs无组织排放量为0.00645t/a、无组织氯化氢0.00026t/a、无组织氨0.004t/a。 ②水污染物：本项目建成后，新增接管废水量19.51t/a、COD0.0025t/a、NH3-N 0.0002t/a，SS0.00116t/a，TP0.00001t/a，TN0.00046t/a，LAS0.00018t/a，盐分0.1248t/a；新增外排环境废水量19.51t/a、COD0.001t/a、SS 0.0002t/a，NH3-N 0.0001t/a，TP0.00001t/a，TN0.0003t/a，LAS0.00001t/a，盐分0.1248t/a。 ③固体废物：固废排放量为零，不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，利用现有厂房。施工期主要为设备安装、调试，工程量较小，施工期污染物排放对周围环境的影响较小，并且施工结束，影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。本次评价主要分析项目营运期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）有机废气 本项目在实验检测过程中会用到乙醇、乙酸等有机试剂，由于有机试剂用量不大，为间断性排放，因此选取挥发性有机物综合性控制指标VOCs作为评价因子。项目涉及挥发气体的实验均在通风柜和抽气罩中进行，实验室废气通过通风橱排至厂外，作为无组织排放，项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂及用量见表4-1。 表4-1项目产生有机废气的主要试剂及用量一览表 序号; 原料名称; 相对密度(水=1)(g/mL); 年使用量. 1; 乙醇; 0.79; 20kg. 2; 乙酸; 1.05; 5kg. 根据建设单位提供的资料，有机物挥发量为原料用量的20%。因此，污染物产生情况见下表。 表4-2有机废气产生情况表 序号; 原料名称; 年使用量; 挥发量. 1; 乙醇; 20kg; 4kg. 2; 乙酸; 5kg; 1 kg. 实验室废气通过通风橱排至厂外，作为无组织排放，无组织VOCs产生量为5kg/a。· （2）无机废气 本项目盐酸使用过程（均在通风橱内进行）会产生酸性气体，主要污染物质包括氯化氢。根据建设单位提供资料，实验用盐酸浓度为37%、密度为1.18kg/L、年消耗量为3L。氨水浓度为10%、年消耗量为200kg，考虑到实验过程中发生成盐的反应，故仅有少量废气产生，预计产生量占用量的20%，则各废气产生量分别为： 氯化氢排放量=3L/a×1.18kg/L×37%×20%=0.26kg/a； 氨排放量=200kg/a×10%×20%=4kg/a。 产生的酸性废气通过通风橱排至厂外，作为无组织排放，氯化氢排放量0.26kg/a，氨排放量4kg/a。 （3）发酵废气 本项目发酵过程会产生发酵废气，其主要成分为 CO2，对外环境基本无影响。根据培养基发酵的总体化学式：C6H12O6+菌→2C2H5OH+2CO2，由此可看出，生成一分子的乙醇同时生成一分子的二氧化碳，发酵废气中有机废气以VOCs计。 发酵过程培养基中加入氨水，故发酵废气中也产生部分氨气，氨气的产生量根据建设单位现有项目的经验，物料平衡估算。 发酵期间少量的发酵废气会在实验室通风橱无组织排放，根据物料守恒估算，本项目产生发酵废气产生源强见表。 表4.3 发酵废气产生源强情况一览表 产污工段; 废气序号及名称; 主要污染物成分; 产生量g/a. 摇瓶种子培养; 发酵废气; VOCs; 50. 发酵; 发酵废气; VOCs; 1400. 表4-4 本项目无组织废气排放一览表 污染源; 污染物; 污染物排放量(kg/a); 污染物排放速率（kg/h）; 面源参数（m）; 面源高度（m）. 实验室; 氯化氢; 0.26; 0.00016; 35*8; 10. VOCs; 6.45; 0.004. 氨气; 4; 0.0025. （2）非正常工况 项目为无组织排放，因此，项目不存在非正常工况。 （3）污染防治措施可行性分析 本项目产生的无组织废气主要包括：发酵、试验过程中产生的酸性气体、氨气、VOCs。 通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。为减少无组织废气的排放，项目应加强管理、提高员工的操作水平减少气体挥发、严格控制操作规程等防治措施后，可有效控制无组织废气的产生。具体措施包括： 综上所述，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少有实验室废气污染物的无组织排放，使污染物无组织排放量降低到很低的水平。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022），企业需开展大气监测。本项目营运期自行监测由建设单位委托专业监测单位进行监测，做好记录并存档。 表4-3 本项目废气监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界（上风向一个点位，下风向三个点位）; VOCs、氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041—2021）表3. 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂区内部; VOCs; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7. 2、废水 建设项目运营期废水主要为纯水制备废水、实验室清洗用水、实验服清洗用水。 （1）废水源强核算 ①实验室清洗废水 本项目实验室仪器清洗用水为主要为各个培养罐子的清洗，每次研发试验需要清洗一次，头道清洗废水作为危废，项目每批实验头道清洗水约为1.27t/a，纯水润洗三次，废水量为3.81t/a，采用纯水清洗。以 90%的排污系数计算，则仪器头道清洗废水量为1.143t/a，清洗废水集中收集后作为危废处置；纯水润洗水产生量为3.43t/a，此部分废水进入污水站处置，主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TN，其浓度分别为500mg/L、300mg/L、50mg/L、100 mg/L。 ②实验服清洗废水 实验室实验服每周清洗一次，每次清洗水用量约 80L，全年工作时间按50周计，实验服清洗水用量约4m³/a。以 90%的排污 系数计算，则最终产生实验服清洗废水3.6m³/a，主要水污染物为COD、SS、NH3-N，TP、TN、LAS，其浓度分别为200mg/L、100mg/L、5mg/L、3mg/L、15mg/L、100mg/L。 ③纯水制备浓水 据上计算纯水使用量约为15.25t/a，纯水制备效率为55%，纯水制备用水量约为27.73t/a，产生浓水约12.48t/a，主要水污染物为COD、盐分，其浓度分别为50mg/L、1000mg/L。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表4-4 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 名称; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 实验服清洗废水; 3.43; COD; 200; 0.0007; 厂区污水站; 128; 0.0025; 南京开发区污水处理厂; 50; 0.001. SS; 100; 0.00035; 59.5; 0.00116; 10; 0.00002. NH3-N; 5; 0.00002; 10.2; 0.0002; 5; 0.0001. TP; 3; 0.00001; 0.5; 0.00001; 0.5; 0.00001. TN; 15; 0.0001; 23.6; 0.00046; 15; 0.0003. LAS; 100; 0.00035; 9.2; 0.00018; 0.5; 0.00001. 实验室清洗废水; 3.6; COD; 500; 0.0018. SS; 300; 0.0011. NH3-N; 50; 0.00018. TN; 100; 0.00036. 纯水制备浓水; 12.48; COD; 50; 0.00062. 盐分; 1000; 0.01248; 639.7; 0.01248; 639.7; 0.01248. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 118.8844; 32.169; 19.51; 南京经济技术开发区污水处理厂; 间断排放; /; 南京经济技术开发区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. LAS; 0.5. （2）厂区污水处理站可行性分析 ①工艺流程说明 各车间废水排放至综合废水调节池，经过水质水量调节后提升至水解酸化 池，提高废水可生化性后进入 AO 生化池，分别降解 COD、氨氮和总氮，生化出水经过二沉池泥水分离后，出水进入清水池达标排放。二沉池污泥部分回流至生 化池保证生化池污泥浓度，剩余污泥进入污泥浓缩池。 剩余污泥浓缩后进入板框压滤系统进行压滤，压滤污泥委外处置，压滤液经 提升后至调节池继续处理。 综合废水出现异常时可排入事故池，再缓慢提升到废水系统进行处理，不对 生化系统造成冲击。 ②工艺设置 水解指有机物进入细胞之前，在胞外进行的生物化学反应。水解是复杂的非 溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体和二聚体的过程。高分子有机物因相 对分子量巨大，不能透过细胞膜，因此不能为细菌直接利用。它们首先在细菌胞 外酶的水解作用下转变为小分子物质。酸化则是发酵过程，在酸化过程中溶解性 有机物被转化以挥发酸为主的末端产物。通过水解酸化，利用微生物的作用提高 废水可生化性。 常规活性污泥法对有机物去除效果较好，但对氮的去除效果仅依靠微生物自 身生长时消耗，氮的去除效果不好，考虑到原水的总氮浓度略高，所以采用了具 有脱氮功能的 A/O 生化反应池。 A/O 生化反应池 A 为缺氧段，在缺氧段通过控制溶解氧浓度，利用反硝化细 菌将硝酸盐氮转化为氮气排放，降低氮的浓度；O 段为好氧段，在微生物降解有 机物的同时，将氮氧化成硝酸盐氮并回流至缺氧段。 同时，采用好氧在低污泥负荷下运行，剩余污泥产量低，降低了污泥处理费 用。 企业污水处理站处理工艺流程图见图 4-2。 图4-2 污水站处理工艺流程 新建污水站构筑物见下表。 本项目现有项目全厂进污水站的废水量为 70711.801t/a ，即 193.731t/d ，厂区污水站处理能力为 800t/d ，剩余200 t/d，本项目污水为19.51t/a，污水站能满足本项目废水处理要求。 D.达标可行性分析 本次新建污水站处理工艺为“调节池+水解酸化+A/O（缺氧+好氧）+二沉池”， 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》 （HJ 1063-2019）表 A.2 废水治理可行技术参考表：综合废水（生产单元废水、公用单 元废水、生活污水、初期雨水）的可行处理技术为“预处理+生化处理，预处理： 灭活、中和、混凝沉淀、气浮；生化处理：水解酸化、好氧生物”。本项目新建污 水站处理工艺为可行性技术。 （3）南京经济技术开发区污水处理厂接管可行性 开发区污水处理厂位于南京经济技术开发区二期开发区西南角，排口位于兴 武沟入江口约1800m ，岸边排放。污水处理厂于2002年开始建设，设计规模为4万m3/d ，根据开发区总体规划和环境保护规划，按照一次设计，分期实施的计划 建设，其中一期污水处理工程2003年5月建成投产，处理能力为2万m3/d ，2004年 通过验收，二期（规模1.5万m3/d）于2015年通过验收。开发区污水处理厂现状平均日处理水量为2.5万m3/d。根据《南京经济技术开发区水污染防治行动计划2016 年度实施方案》（宁开委土环字〔2016〕81号）要求“2016年年底前启动南京高科水务有限公司污水处理一级A提标改造工程” 。2017年4月企业取得了污水提标改造工程的环评批复（宁开委环建字〔2017〕2号），并于2017年底建设完成，目前已稳定运行并于2018年6月8日通过竣工环保验收。该提标改造工程将原SBR生化处理工艺改为A2O工艺，并增设高密度澄清池、滤布滤池和消毒作为深度处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放兴武沟，同时日处理规模改为4万m3/d。开发区污水处理厂工艺流程详见图4-3。 图4-3 开发区污水处理厂工艺流程图 ②工艺流程简述 A2/O 工艺： A2/O 法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法，该工艺是在厌氧/好氧除磷系统和缺氧/ 好氧除氮系统原理基础上提出的。即污水经过厌氧（Anaerobic）、缺氧（Anoxic）及好氧（Oxic）三个生物处理过程，达到同时去除 BOD 、氮和磷的目的。该工艺污水采用推流式活性污泥系统，原水首先进入厌氧区，该区不充氧，也不希望有硝酸盐，目的是使污泥中的好氧微生物在这里处于压抑状态，因而释放出贮存在菌体内的多聚正磷酸盐，同时释放出的能量可供生物活动需要。污水进入缺氧区时，该区也不充氧，但因有回流的混合液带入的硝酸盐，脱氮菌可利用硝酸盐作为电子接受体进行脱氮成氮气排入大气，最后污水进入好氧区，进行硝化和去除剩余的有机碳化物。在好氧区中活性污泥中能积累磷的微生物可以大量吸收溶解性磷，把它转化成不溶性多聚正磷酸盐而在菌体内贮存起来。A2/O 系统通过沉淀池排放剩余污泥，达到除磷的目的。 深度处理：开发区污水处理厂采用混凝+沉淀+过滤+消毒作为深度处理工艺。 开发区污水处理厂采用机械搅拌絮凝沉淀池合建，建设高效沉淀池，集混凝、 预沉、浓缩、斜管分离于一体，可以减少占地面积，絮凝和沉淀效果相对较好， 沉淀污泥方便脱水。滤布滤池系统是采用过滤转盘外包滤布来代替传统滤池的砂 滤料，滤布孔径很小，可截留粒径为几微 m (μm）的微小颗粒，因此出水水质及 出水稳定性较好。纤维转盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除 污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水 SS 达 到一级 A 标准。滤布滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。开发区污 水处理厂采用次氯酸钠消毒工艺，利用加氯设备对水厂紫外消毒渠出水进行再加 氯消毒处理。 ③收水范围可行性分析 臣功制药位于南京经济技术开发区一期， 自 2010 年开始南京经济技术开发区乌龙山以北地区的污水管网已基本铺设完成，开发区要求该区域企业按照“雨污分流”的要求，将污水集中排放至污水管网，由南京高科水务有限公司（南京经济技术开发区污水处理厂）进行集中处理。因此臣功制药在南京经济技术开发区污水处理厂收水范围内。 ④水质可行性分析 本项目废水中主要含有 COD 、SS 、NH3-N 、总磷、总氮、LAS等常规指标，水质简单，可生化性较好，出水水质能满足接管水质要求，可经全厂污水总排口接入开发区污水管网，进入开发区污水处理厂处理，从水质角度考虑是可行的。 ⑤接管水量可行性分析 南京经济技术开发区污水处理厂设计污水处理规模为 40000m3/d ，本项目建 成后污水接管总量为19.51t/a，占污水处理厂处理量的比重较小，在南京经济技术开发区污水处理厂的处理容量范围之内，因此，本项目 废水排入南京经济技术开发区污水处理厂处理是可行的。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）相关要求，对建设项目废水接管口的主要水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 表4-6 水污染源自行监测计划 3、噪声 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 污水; 污水排放口; 流量、pH 值、COD 、SS、 NH3-N 、TP 、LAS 、TN、; 一季度一次; 南京经济技术开发区污水处理厂接管标准. 雨水; 雨水排放口; pH、COD、NH3-N; 一季度一次; 有流动水排放时已按月监测，监测一年无异常情况，故监测频次放宽至每季度开展一次监测. （1）噪声源分析 本项目运营期噪声源主要为离心机、通风橱等产生的噪声，其噪声源强为70-75dB（A）之间。拟选用低噪声设备，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 1; 通风橱; 70; 减振、隔声; 22; 9; 6; 7.1; 52.97; 2000; 25; 27.97; 1. 2; 离心机; 60; 减振、隔声; 20; 8.1; 6; 8; 41.94; 2000; 25; 16.94; 1. 注：坐标原点为项目西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 （2）噪声污染防治措施评述 企业运营过程中，通过以下措施防治噪声污染： ①企业厂区合理布局“闹静分开”，使高噪声设备尽可能远离厂界； ②对装卸、转运、碰撞等偶发噪声，主要通过离衰减、隔声屏障、加强管理方法进行防治。 （3）噪声环境影响分析 根据资料和建设项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。计算中考虑了屏障效应、隔声、吸声、消声及距离衰减等因素，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值。 ①声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 ②在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 ③多台相同设备在预测点产生的声级合成 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n——相同设备数量。 ④多台不同设备在预测点产生的声级合成 LTp——多台设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lp1——声源 1 在预测点的噪声值，dB(A)； Lp2——声源 2 在预测点的噪声值，dB(A)； （4）预测结果 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25dB(A)，一般楼层隔声量取20dB(A)，地下室取 30dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目隔声量取25dB(A)。经厂房隔声、距离衰减后，各噪声源对各厂界的影响预测结果见表4-3。 表4-8 项目厂界噪声预测值（单位：dB(A)） 方位; 贡献值; 厂界标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 49.1; 65; 55. 南厂界; 48.6; 65; 55. 西厂界; 45.2; 65; 55. 北厂界; 50.3; 65; 55. 由表4-10可知，在严格落实各项噪声防治措施的条件下，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4-9 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界外1m处; 厂界声环境; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 企业将以上监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门，如发现问题，必须及时采取纠正措施，防止环境污染。 （6）小结 本项目采取相应降噪措施，投产后设备噪声对周边声环境影响不大，不改变区域声环境质量。 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，本项目固废主要为：未沾染原料的废包装材料、沾染原料的废包装材料、过滤残渣及废滤膜、废弃研发产品（包含不合格品）。 ①未沾染原料的废包装材料：本项目研发过程中使用的原辅材料在脱包装过程中未直接接触原辅料的包装材料，每年产量约为0.01t/a，外卖综合利用。 ②沾染原料的废包装材料：本项目生产过程使用的原辅材料在脱包装过程中直接接触原辅料的包装材料等，每年产量约为0.05t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理处置。 ③实验室废液、清洗废液：项目实验过程中产生的实验室废液及头道清洗废液属于危废，年产生量约为10.296t/a。 ④过滤残渣及废滤膜：本项目研发过程原辅料在除菌过滤中会产生过滤残渣及废滤膜，年产生量约为0.005t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理处置。 ⑤废弃研发产品（包含不合格品）：本项目在研发生产过程中会产生废弃研发产品（包含不合格品），每年废弃研发产品（包含不合格品）产量约为0.2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）。 表4-10 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 未沾染原料的废包装材料; 原料 包装; 固态; 纸盒等; 0.01; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330-2017). 2; 实验室废液、清洗废液; 实验; 液态; 细菌等; 10.296; √; -. 3; 沾染原料的废包装材料; 原料 包装; 固态; 瓶、桶等; 0.05; √; -. 4; 过滤残渣及废滤膜; 药品除菌、过滤; 固态; 膜、药品; 0.005; √; -. 5; 废弃研发产品（包含不合格品）; 检测; 固态; 药品; 0.2; √; -. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定本项目的固体废物是否属于危险废物。 表4-11 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于 危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 未沾染原料的废包装材料; 原料包装; 否; /; /. 2; 实验室废液、清洗废液; 实验; 是; HW49; 900-047-49. 3; 沾染原料的废包装材料; 原料包装; 是; HW49; 900-041-49. 4; 过滤残渣及废滤膜; 药品除菌、过滤; 是; HW02; 276-003-02. 5; 废弃研发产品（包含不合格品）; 检测; 是; HW02; 276-005-02. 本项目危废汇总见下表。 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 产生周期; 污染防治措施. 1; 沾染原料的废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.05; 原料 包装; 固态; 瓶、桶等; T/In; 每年; 分类收集、委托资质单位处置. 2; 过滤残渣及废滤膜; HW02; 276-003-02; 0.005; 药品除菌、过滤; 固态; 膜、药品; T; 每年. 3; 废弃研发产品（包含不合格品）; HW02; 276-005-02; 0.2; 检测; 固态; 药品; T; 每年. 4; 实验室废液、清洗废液; HW49; 900-047-49; 10.296; 原料 包装; 固态; 瓶、桶等; T/In; 每年. 本项目固体废物利用处置方式见表4-13。 表4-13 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 利用处 置单位. 1; 未沾染原料的废包装材料; 原料包装; 固态; 99; 0.01; 外售; 外售. 2; 实验室废液、清洗废液; 实验过程; 液态; 900-047-49; 10.296; 收集暂存 收集暂存，交由有资质单位处理; 委托有资质单位处置. 3; 沾染原料的废包装材料; 原料包装; 固态; 900-041-49; 0.05. 4; 过滤残渣及废滤膜; 药品除菌、过滤; 固态; 272-003-02; 0.005. 5; 废弃研发产品（包含不合格品）; 检测; 固态; 272-005-02; 0.2. （2）贮存方式及处置情况 本项目产生危险废物暂存于现有危废间，其余固废贮存在一般固废间。 ①危险废物暂存污染防治措施分析 企业内现有1座一般工业固废暂存间，面积100m2；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定建设，采取了防撒、防雨、防渗漏等三防措施，进行地面硬化。现有1间危废暂存库，面积24m2；已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、和《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办[2019]149号）等文件相关要求选址、建设，完成防渗、防风、防雨、防流失，危险废物采用包装容器分类储存。 ②危险废物收集、运输过程污染防治措施分析 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要 成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查， 严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照江苏省 环保厅《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控〔1997〕134 号文）规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废 物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司 机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危 险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明 废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运 输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （3）环境管理要求 针对全厂正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及 时采取措施清理更换； ⑤危险废物的泄漏液、清洗液、浸出液等必须符合 GB8978 的要求方可排放。 ⑥直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业 培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑦固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目 处设置标志牌。 （4）固废环境影响评价结论 本项目危险废物暂存于危废库内，危废库按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办﹝2019﹞327号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的要求设置。通过采取以上措施后，本项目运营过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，对当地环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ①废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失； ②废水处理构筑物渗漏； ③事故情况下，废水等不能完全收集而流失于环境中； ④贮放容器使用材质不当，容器破损后造成废液渗漏； ⑤因管理不善而造成人为流失继而污染环境。 （2）分区防渗 防渗处理是防止地下水、土壤污染的重要环保措施，也是杜绝地下水、土壤污染的最后一道防线，依据项目区域水文地质情况及项目特点，本项目提出以下污染防治措施及防治要求。 厂区已按照重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。对重点防渗区危废库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的要求实施防渗，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。对其他研发车间、一般固废暂存场、污水处理站等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7 cm/s。简单防渗区进行了地面硬化处理。 企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 6、生态 根据现场调查，用地范围内不存在生态环境敏感目标。本项目不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内，无需设置生态保护措施。 7、环境风险 （1）建设项目风险源识别 可能影响环境的途径：大气（化学品泄漏挥发；遇火灾时，燃烧产生次生污染物）、地表水（化学品泄漏）。 对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，各物质的临界量计算如下表。 表4-14 项目涉及的危险物料最大储存量及其临界量 序号; 原料用量; 最大储存量t; 临界量t; q/Q. 1; 危险废物; 10.551; 50; 0.211. 项目Q值; 0.211. 建设项目Q=0.211＜1，风险潜势判断为I，因此本项目仅开展简单分析。 （2）环境风险分析 建设项目日常涉及环境风险物质为危险废物，项目内储存的量较小，项目内最大可信事故为危险废物等物质的泄漏。 建设项目危废为液态，当瓶装危险物质因人为失误等原因发生泄漏时，操作人员立即可发现，其泄漏量较少，基本可用车间配套的抹布等物资收集处理，基本不会对外环境造成不良影响。危险废物位于危废库暂存，危废库均设有视频监控设施，可及时发现泄漏，基本不会对外环境造成不良影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 针对本项目可能发生的风险事故，拟采取以下防范措施和应急措施： ①合理限制危险物质最大存在量，减小燃烧风险； ②配备灭火器材，出现火灾事故可及时抢救； ③制定安全操作规程； ④加强职工管理和安全知识培训。 （5）结论 建设项目选址位于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 通风橱 | 江苏省地标《大气污染物综合排放 标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 江苏省地标《制药工业大气污染物排放标准》(DB 32/4042—2021）表 7 标准限值 |
| 地表水环境 | 清洗废水、浓水 | COD、SS、 NH3-N、TP、TN、LAS | 现有污水处理站 | 南京开发区污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 各类高噪声 设备 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物委托有资质单位处置，一般固废委外处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目各类危险物质均合理暂存在室内，采取相应防渗措施后发生泄漏下渗的可能性很小，对土壤及地下水影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对本项目可能发生的风险事故，拟采取以下防范措施和应急措施： ①合理限制危险物质最大存在量，减小燃烧风险； ②配备灭火器材，出现火灾事故可及时抢救； ③制定安全操作规程； ④加强职工管理和安全知识培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 ⑨本项目为[M7340]医学研究和试验发展，工艺为化学药品制剂制造混合分装，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目需进行填报排污登记表。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为“研发实验室改造项目”，选址于江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 20 号，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目研发生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.292 | 0.292 |  |  |  | 0.292 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.860 | 0.860 |  |  |  | 0.860 | 0 |
|  | 氨气 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0.036 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 107956.449 | 107956.449 | / | 19.51 | / | 1079575.959 | +19.51 |
|  | COD | 17.0639 | 17.0639 |  | 0.0025 |  | 17.6415 | +0.0025 |
|  | SS | 16.2063 | 16.2063 |  | 0.00116 |  | 16.20746 | +0.00116 |
|  | 氨氮 | 0.714 | 0.714 |  | 0.0002 |  | 0.7142 | +0.0002 |
|  | 总磷 | 0.0723 | 0.0723 |  | 0.00001 |  | 0.0724 | +0.00001 |
|  | 总氮 | 0.476 | 0.476 | / | 0.00046 |  | 0.47646 | +0.00046 |
|  | LAS | 0.0272 | 0.0272 | / | 0.00018 |  | 0.02738 | +0.00018 |
|  | BOD5 | 4.624 | 4.624 | / |  |  | 4.624 | 0 |
|  | TOC | 0.474 | 0.474 | / |  |  | 0.474 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 未沾染原料的废包装材料 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 沾染原料的废包装材料 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 10.296 |  | 10.296 | +10.296 |
|  | 过滤残渣及废滤膜 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废弃研发产品（包含不合格品） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①