- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称： 锻造生产线汽车零部件技术改造项目

建设单位（盖章）： 南京力聚精密锻造有限公司

编制日期：      2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 锻造生产线汽车零部件技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2407-320116-07-02-992863 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 江苏省南京市六合区南京六合经济开发区龙华路6号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 48 分 57.291 秒， 32 度 19 分 14.319 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36中367 汽车零部件及配件制造其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10 吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 南京市六合区工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 六工信备〔2024〕49号 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》 规划审批机关：/ 规划审批文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》 审查文件名称及文号：《关于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书的审查意见》〔2018〕45 号 审查机关：江苏省生态环境厅 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》相符性分析 六合经济开发区总体定位为南京江北新区产业城，是一个一体化发展的现代化产业新城，将重点优化提升高端装备制造和节能环保2 大主导产业未来的六合经济开发区将规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构，“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1 个综合服务组团、3个生活组团和 2 个综合产业组团。根据南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划，其产业发展定位为：严禁三类污染工业进入，允许发展二类低污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业类以一类工业为主，如电子、通讯、服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业（不包含化工、电镀、印染、染整类工业），并重点优化提升高端装备制造和节能环保2 大主导产业，强化发展 1 大产业用纺织品特色产业，培育壮大现代服务业：“现代物流、检验检测、研发设计、职业教育和行业综合服务”5 大生产性服务业，构建“2 大主导+1 大特色+5 大支撑”的制造+服务型现代产业体系。 相符性分析：本次扩建项目位于 南京六合经济开发区龙华路6号，用地性质为工业用地，用地性质符合《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》文件要求，本项目主要从事汽车零部件制造业，采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。 2、与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 表1-1 南京市六合经济开发区（龙池片区）生态环境准入清单 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 优先引入; 高端装备制造业：①汽车及零部件：整车及发动机、关键零部件系统设计开发、生产轻量化材料应用、自主产权（品牌）的汽车、发动机制造、汽车重要部件的成套设备生产等；新能源汽车及零部件：动力锂电池、充电设备、车联网、汽车内饰及关键零部件、新能源汽车整车等；②高档数控机床：机床附件、智能数控系统、数控机床整机、工业机器人及零部件、伺服电机、驱动器等零部件、3D 打印、机器人本体；③重大成套专用设备：电子和电工机械、化工机械、工程机械、矿山机械及各类机械新产品、科技的研究、开发和设计等； 节能环保产业：①高效节能通用设备：压缩机及冷凝器等制冷配件、物流冷库与中小型制冷设备、节能环保应用；②高效节能电气机械器材：节能型发电机及零部件、输变电金具等电气器材；③先进环保设备：城市用泵、污水处理设备、环境监测设备； 高性能产业用纺织品：汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等； 现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。; 本项目从事汽车零部件制造，属于高端设备制造业中汽车及零部件。; 相符. 禁止引入; 高端装备制造业汽车零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的企业。 新材料：含化学反应的合成材料生产；含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产企业。 电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产企业；线路板拆解企业。 ①环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业；②其它各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业；③纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或者其他污染严重的项目；④废水含高浓度难降解有机物，或工艺废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目；⑤产生或排放放射性物质的企业，工艺废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目；⑥排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属废水或废气的企业。; 本项目为汽车零部件制造，不使用低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料，无钝化等污染较大的前处理工艺，不使用制冷剂；不属于禁止引入类型。; 相符. 空间管制要求控制/ 禁止引入的项目; 六合大道沿路街旁绿地：两侧各控制45米绿带；宁连高速防护绿带：西侧控制20-120米防护绿带；浦六路防护绿带：西侧控制20-30米防护绿带，东侧控制85米防护绿带；陆营路西侧水系防护绿带：西侧控制60米防护绿带，东侧控制44米防护绿带。严格控制临近居民区工业地块企业类型。禁止布置排放恶臭气体的项目。; 本项目位于南京市六合经济开发区龙华路6号，无恶臭气体排放，不属于空间管制要求控制/禁止引入的项目; 相符. 污染物排放总量控制; 大气污染物：二氧化硫111吨/年、烟（粉）尘148 吨/年、二氧化氮191吨/年、挥发性有机物20吨/年。废水污染物（最终排入外环境量）：废水量2181万立方米/年，COD 1091吨/年、氨氮110吨/年、总磷11吨/年，总氮：328t/a。; 本项目污染物排放量较小，废气在六合区内平衡，本项目不新增无废水。; 相符 相符. 对照表1-1，本项目与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 C3670 汽车零部件及配件制造，经查《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类、禁止类，为允许类项目。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012 年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中的建设项目。 因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 2、选址与用地规划相符性分析 本项目为扩建项目，不新增用地，本项目位于南京六合经济开发区龙华路6号，根据建设单位提供的土地不动产权证（见附件4），现有厂区用地性质为工业用地，因此本项目建设符合用地规划要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目地块位于六合经济开发区龙群路10号，对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207 号）、南京市“三区三线”划定成果、《江苏省自然资源厅关于南京市江苏省自然资源厅关于南京市六合区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》苏自然资函[2023]1175 号，距本项目最近的生态管控空间为北侧700处的滁河重要湿地（六合区），因此本项目不在六合区生态管控范围内，与生态保护红线规划相符。 （2）环境质量底线相符性 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，项目所在地地表水环境质量总体良好，声环境质量保持稳定，环境空气质量优良率为81.9%，通过《南京市大气污染防治条例》的实施，以及《南京市大气环境质量限期达标规划》的制定，将进一步控制PM10、PM2.5、NO2、O3的排放量，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 本项目废气、废水经处理后可达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响可接受，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 表1-2 与国家及地方产业政策和相关准入规定的相符性分析 序号; 法律法规、政策文件等; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年）》; 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》《禁止用地项目目录（2012 年本）》中。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》中禁止准入类别。. 4; 《长江经济带发展负面清单 指南》江 苏省实施细则（试行 2022 版）; 对照《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行），本项目不涉及国家确定的生态保护红线和河段利用与岸线开发，不占用基本农田，不属于化工类项目，不属于过剩产能行业的项目。. （5）与《南京市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 表1-3 项与南京六合经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类型; 生态环境准入清单; 相符性分析. 南京六合经济开发区. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：高端装备制造业：汽车及零部件、高档数控机床、重大成套专用设备；节能环保产业：高效节能通用设备、先进环保设备；高性能产业用纺织品：汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等；现代服务业：现代物流、检验检测、研发设计、职业教育、行业综合服务。 （3）禁止引入： 高端装备制造业企业零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的项目。 新材料：含化学反应的合成材料生产，含湿法刻蚀工艺的光电材料生产企业。 电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产项目；线路板拆解项目。 其他行业：环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产项目；其他各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的项目；纯电镀等污染严重项目，制革、化工、酿造等项目或其他污染严重的项目；废水含难降解有机物，或工业废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目；产生废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目，排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属废水或废气的项目。; 本项目从事汽车零部件制造，属于高端设备制造业中汽车及零部件。. 污染物排放管控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。; 本项目废气污染物在区域内平衡，不突破园区控制量。. 环境风险防控; （1）完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，加强环境应急能力保障建设。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目要求编写突发环境事件应急预案，建立环境应急体系，完善事故 应急救援体系，定期开展应急演练等，要求企业制定风险防范措施，制定例行监测计划，健全环境要素监控体系。. 资源开发效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。 （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; （1）项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排 放、资源利用等达到同行业先进水平；（2）项 目需按照国家和省能耗及水耗限额标准执行；（3）企业仅生活用水， 符合节水型企业要求。. 污染物排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目抛丸粉尘经收集后由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气处理效率99%，上述措施后本项目可进一步减少污染排放.. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 南京力聚精密锻造有限公司成立于1998年，位于江苏省南京市六合经济开发区，是一家专业从事集汽车、摩托车等锻件生产、加工、设计、研发于一体的先进生产型企业，属国内锻造行业科技含量和实力领先的锻造企业。为了迎合市场需求，目前企业拟投资600万元建设“锻造生产线汽车零部件技术改造项目”，主要建设内容：新建设备车间2000平方米。购置电动螺旋压力机、开式固定台压力机、中频炉、热模锻压力机等生产设备若干套，新增两条锻造生产线，项目完成后可年新增63万件汽车零部件。项目于2024年9 月11日取得南京市六合区工业和信息化局备案，备案证号：六工信备〔2024〕49号，项目代码：2407-320116-07-02-992863。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目属于“三十三、汽车制造业 36 中 367 汽车零部件及配件制造 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，按要求需编制环评报告表。为此，南京力聚精密锻造有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作；我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家相关环保法律法规、污染防治技术政策的有关规定及其他相关文件要求，编制了本项 目的环境影响报告表，提交给建设单位上报审批。 二、项目建设内容及规模 1、项目概况 项目名称：锻造生产线汽车零部件技术改造项目； 建设地点：南京市六合区南京六合经济开发区龙华路6号； 建设单位：南京力聚精密锻造有限公司； 建设性质：扩建； 投资金额：总投资600万元； 工作制度：年运行290天，单班制，每班8小时，年工作2320小时； 行业类别：C3670 汽车零部件及配件制造。 职工人数：现有实际员工157人，本次不新增。 2、主要产品及产能 表2-1 建设项目产品方案 项目; 生产线/工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时间. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 汽车零部件 生产线2条; 汽车零部件; 3500t/a; 3500t/a; 0; 2400h. 2; 摩托车零部件 生产线3条; 摩托车零部件; 1000t/a; 1000t/a; 0; 2400h. 3; 锻造生产线2条; 铰链; 0; 28.6万件; +28.6万件; 2320h. 制转杆; 0; 34.4万件; +34.4万件; 2320h. 3、生产设备情况 表2-2建设项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 电动螺旋压力机; EP-630; 0; 1; +1. 2; 电动螺旋压力机; EP-1000; 0; 1; +1. 3; 开式固定台压力机; JH21-160; 0; 4; +4. 4; 中频炉; 500KW; 0; 1; +1. 5; 中频炉; 350KW; 0; 1; +1. 6; 热模锻压力机; MP-1000G; 0; 2; +2. 7; 加工中心; V850L; 5; 5; 0. 8; 加工中心; VMC-856A; 5; 5; 0. 9; 加工中心; WMC-AM855AF; 8; 8; 0. 10; 水车式专机; SZ-110H2-10W; 2; 2; 0. 11; 双面钻镗床; ZK6050P; 3; 3; 0. 12; 双面钻镗床; ZK6040; 4; 4; 0. 13; 加工中心; VMC-856CT; 1; 1; 0. 14; 自动浸油机; /; 1; 1; 0. 15; 自动攻丝机; 6516; 1; 1; 0. 16; 光纤激光打标机; DKF-20WB-RC; 1; 1; 0. 17; 车铣床; CZ40; 1; 1; 0. 18; 车床; TK36Z; 1; 1; 0. 19; 加工中心; BFJ800; 1; 1; 0. 20; 台钻; Z516A; 4; 4; 0. 21; 台式攻丝机; SWJ-16; 1; 1; 0. 22; 磨钻头机; /; 1; 1; 0. 23; 冷冻式压缩空气干燥机; LY-D50AH; 1; 1; 0. 24; 储气罐; /; 1; 1; 0. 25; 变频螺杆式空气压缩机; MP37D; 1; 1; 0. 26; 多工位冷镦成型机; DBP-136L; 2; 2; 0. 27; 精密棒料切断机; Q45-220; 1; 1; 0. 28; 圆料切断机; Y70; 1; 1; 0. 29; 精密棒料切断机; Q45-125; 1; 1; 0. 30; 卧式带锯床; LD-A-57; 1; 1; 0. 31; 中频炉; KGRS-200KW; 1; 1; 0. 32; 开式可倾压力机; J23-125; 2; 2; 0. 33; 双盘摩擦压力机; J53-630B; 1; 1; 0. 34; 双盘摩擦压力机; J53-400; 1; 1; 0. 35; 双盘摩擦压力机; J55-160; 1; 1; 0. 36; 开式固定压力机; J21-125; 1; 1; 0. 37; 中频炉; KGRS-160KW; 4; 4; 0. 38; 开式可倾压力机; J21-800; 1; 1; 0. 39; 开式可倾压力机; J21-80; 1; 1; 0. 40; 双盘摩擦压力机; J53-400; 1; 1; 0. 41; 双盘摩擦压力机; J53-300; 1; 1; 0. 42; 开式固定压力机; JH21-125; 1; 1; 0. 43; 电动螺旋压力机; J58K-400; 1; 1; 0. 44; 开式可倾压力机; J23-63; 1; 1; 0. 45; 开式固定压力机; J21-80; 1; 1; 0. 46; 中频炉; KGRS-350KW; 2; 2; 0. 47; 开式固定压力机; J21-160; 1; 1; 0. 48; 抛丸机; Q3212、Q3210; 3; 3; 0. - 主要原辅材料 表2-3 扩建项目的主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量t/a; 备注. 现有; 本次扩建; 全厂. 1; 圆钢; 4800; 1070; 5870; 外购. 2; 钢丸; 3; 2; 5; 外购. 3; 防锈油; 2.5; 3; 5.5; 外购. 4; 火花油; 1.8; 0; 1.8; 外购. 5; 乳化油; 1.7; 0; 1.7; 外购. 6; 冷挤压油; 0.5; 0; 0.5; 外购. 7; 切削液; /; 1; 1; 外购. 8; 液压油; /; 0.5; 0.5; 外购. 9; 润滑油; /; 0.2; 0.2; 外购. 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 防锈油; 防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。 微有轻微气味。主要由油溶性缓蚀剂、基础油（如矿物油、合成油或植物油）和辅助添加剂（如抗氧化剂、防腐剂等）组成; 可燃; 低毒. 切削液; 浅黄色油液，无味，溶于水，溶于乙醇等有机溶剂。闪点≥130℃，稳定，不易挥发，有机醇胺 5-10%、酯肪酸 2-5%、精制矿物油 5-10%、表面活性剂 1-2%、无机盐1-3%、防腐剂 0.5%、非铁腐蚀抑制剂1-5%、香料 1-3%、消泡剂 2-5%、水40-60%。; 不燃; 低毒. 液压油; 黄色液状，相对密度（水=1）0.808±0.01（20℃），闪点11℃，燃点469℃，微溶于水，能与乙醇互溶；主要成分为矿物油（95%）和添加剂（5%）。; 可燃; 低毒. 润滑油; 润滑油密度为900kg/m³具有良好的可压缩性和粘性，具有良好的防锈性及抗氧化安定性，在高温高压条件下不易氧化变 质，使用寿命长。; 可燃; 低毒. 5、主体工程 建设项目主要工程一览表见表2-4。 表2-4 建设项目主体、公用及辅助等工程情况 类别; 建设名称; 工程内容及设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体 工程; 抛丸车间; 面积350㎡; 依托现有; /; /. 下料区原材料仓库; 面积650 ㎡; 依托现有; /; /. 锻造车间4; 面积400㎡; 依托现有; /; /. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积840㎡; 依托现有; /; 2层，厂区东侧. 配电室; 建筑面积70㎡; 依托现有; /; /. 食堂; 厂区西侧; 依托现有; /; /. 贮运 工程; /; /; /; /; /. 公用 工程; 给水; 生活用水3015t/a; 生活用水3015t/a; 0; 市政供水. 排水; 生活污水2412t/a; 本次不新增废水; /; 接管至空港污水处理厂. 供配电; 71万KW·h/a; 101万KW·h/a; +30万KW·h/a; 园区电网提供. 环保 工程; 废气处理; 抛丸废气经袋式除尘装置处理后无组织排放。; 抛丸废气经袋式除尘装置处理通过15m高排气筒排放。; 新增排气筒; 本次新增. 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后接管排放; 本次未新增废水; /; 依托现有化粪池. 噪声治理; 厂房隔声、设备减振; 厂房隔声、设备 减振; /; 达标排放. 固废治理; 一般固废库30㎡; 依托现有; /; /. 危废暂存间8㎡; 依托现有; /; /. 6、公辅工程 （1）给排水 厂区实行雨污分流制，本次扩建项目无新增生产废水和生活污水，现有生活污水经企业现有化粪池预处理后，接管六合区污水处理厂，最终尾水排入云滁河。 （2）供电 市政供电电网，本此扩建项目新增30万kWh/a，区域供电能力可满足需求。 （3）物料运输、贮存 企业原辅材料和产品均使用汽车运输。厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠行车和人工搬运。 （4）绿化 本项目依托周边现有绿化。 7、周边环境概况及厂区平面布置情况 （1）项目周边环境概况 本项目位于南京力聚精密锻造有限公司现有厂区内，厂界东侧为丸仁电子公司，南侧为中国石化集团南京工程公司六合基地，西侧为南京南微电机有限公司，厂区东北侧隔路为香缇郡小区。项目具体周边概况详见附图2。 （2）厂区平面布局 项目原有厂区占地约50亩，包含锻造车间、精加工车间、模具车间、清理车间、材料库、办公楼、食堂及配电房等，本次扩建项目依托现有车间，新增部分设备。本项目平面布置科学合理安排，在满足安全要求的前提下，合理统筹场地地形、环境条件和交通运输等要素，充分考虑人流、物流便捷，将同类型设备或构筑物相对集中布置，以便生产管理及整体美观，并将生产车间、仓库布置在主导风向下风向，办公生活区位于厂内上风向。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本次改扩建项目依托公司现有厂房。施工期主要为设备安装、调试，工程量不大，施工期污染物排放对周围环境的影响较小，本次评价不做详细分析。 二、运营期工程分析 1、铰链工艺流程 图2-3 铰链生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、检验、切断：对原材料进行机械性能和物理成分的检验，并测试相应力学，对合格的圆钢按要求切断。通过锯床加工Ø56棒料，获得长为135+1mm或者135-1mm的毛坯，对合格的圆钢按要求切断，为后续工艺做准备。该工序产生废钢料S1-1、废切削液S1-2、设备噪声N1-1。 2、中频加热：经下料后的圆钢，用中频电炉加热，温度控制在1100~1200℃，加热 6~15s，使其软化便于压模成型。 3、制坯：用压力机将切割好的工件进行压制成符合要求的形状和尺寸，该工序所用的坯模自行生产。此过程会产生设备噪声N1-2。 4、预锻：将调好的模具在开模状态下用电磁炉将模具加热到150-300℃，模具预热时间15-30分钟。将氧化皮去除干净的毛坯放入模腔，使用630T摩擦压力机施加一定的压力进行预锻。预锻的目的是为了改变材料的结构和形状，为后续锻造做准备。此过程会产生设备噪声N1-3。 5、精锻：操作人检查预锻模是否磨损和裂纹，及时修复或更换模具。将调好的模具在开模状态下用电磁炉将模具加热到150-300℃，模具预热时间15-30分钟，根据实际情况定。将预锻毛坯放入正确放入模腔，使用400T摩擦压力机施加较大的压力进行锻造。根据产品设计和要求，确定锻造的次数和力度。此过程会产生设备噪声N1-4。 6、热切边：锻造完成后，对产品表面进行修整，用冲床去除锻件锻造过程产生的飞边，在模锻后连续进行，温度不低于850℃。此工序会产生废钢料S1-3和设备噪声N1-5。 7、抛丸：本项目抛丸用抛丸机，除去零件表面的氧化层，并使零件表面的晶格扭曲变形，进而硬度增高，同时工件的表面粗糙度增加。抛丸处理工序会产生抛丸粉尘G1-1、废钢丸S1-4、设备噪声N1-6。 8、精整：用500T液压机进行校正，清理模具型腔后校正，要控制板面厚度和高低差。 9、冲字：根据不同工件的设计要求使用液压机、冲床等设备，对产品进行冲字模处理，最终确认字的位置。此过程会产生设备噪声N1-7。 10、成品检验：对产品进行全尺寸及其他方面的检验。 11、包装，检查，入库：按照客户的要求进行包装并且做最后的检查。 2、制转杆工艺流程 图2-4 制转杆生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、检验、切断：对圆钢进行机械性能和物理成分的检验，对合格的圆钢按要求切断，为后续工艺做准备。切割过程中产生废钢料S2-1、废切削液S2-2、设备噪声N2-1。 2、中频加热：经切割后的圆钢，用中频炉（电加热）加热，温度控制在 1150~1250℃，加热 6~15s，使其软化便于压模成型。 3、制坯：用压力机将切割好的工件进行压制成符合要求的形状和尺寸，该工序所用的坯模自行生产。压模后工件通过自然冷却（风冷）至室温后，进行下一道工序。此过程会产生设备噪声N2-2。 4、预锻：将调好的模具在开模状态下用电磁炉将模具加热到150-300℃，模具预热时间15-30分钟。将氧化皮去除干净的毛坯放入模腔，使用400T摩擦压力机施加一定的压力进行预锻。预锻的目的是为了改变材料的结构和形状，为后续锻造做准备。该工序会产生设备噪声N2-3。 5、精锻：操作人检查预锻模是否磨损和裂纹，及时修复或更换模具。将调好的模具在开模状态下用电磁炉将模具加热到150-300℃，模具预热时间15-30分钟，根据实际情况定。将预锻毛坯放入正确放入模腔，使用300T摩擦压力机施加较大的压力进行锻造。根据产品设计和要求，确定锻造的次数和力度。该工序会产生设备噪声N2-4。 6、热切边：锻造完成后，对产品表面进行修整，用冲床去除锻件锻造过程产生的飞边。此工序会产生废钢料S2-3和设备噪声N2-5。 7、热处理（委外）：工件在锻造后，需进行热处理，来均匀组织、细化晶粒、减少锻造残余应力、去应力、调整硬度，便于切削加工、改善力学性能。热处理工艺较为复杂，工艺周期长，本项目热处理工艺委外进行。 8、抛丸：本项目抛丸工艺用电动机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用，将直径约在0.2~3.0mm 的弹丸抛向工件的表面，除去零件表面的氧化层，并使零件表面的晶格扭曲变形，进而硬度增高，同时工件的表面粗糙度增加。 抛丸处理工序会产生抛丸粉尘G2-1、废钢丸S2-4、设备噪声N2-6。 9、磁粉探伤：采用磁粉探伤工艺进行探伤，所用磁粉为液态的荧光磁粉悬液，首先工件进行通电磁化，再通过浇淋的方式将液态的荧光磁粉悬液向磁化的工件表面浇淋，滴落的荧光磁粉悬液由下方的接盘接住后回用，再将工件通直流电进行退磁后，将其送至暗房观察磁痕，有磁痕的区域即为不合格区域。液态的荧光磁粉悬液不更换，定期进行补加。 10、机加工：根据不同工件的设计要求使用液压机、冲床等设备，对产品进行机加工处理。机加工过程中产生废钢料S2-5，以及设备噪声N2-7。 11、防锈处理：机加工后的工件经检验合格后，置于防锈槽，浸没在防锈油中，使表面均匀附着防锈油。经防锈处理后的工件即可包装入库。防锈工段防锈油循环利用，定期清理含油污泥S2-6。 12、包装：使用木箱对产品进行包装。 3、主要产污环节汇 表2-5 本项目生产工艺产污环节一览表 项目; 产污编号; 名称; 产污环节; 污染物; 拟采用的污染防治措施. 废气; G1-1、G2-1; 抛丸粉尘; 抛丸; 颗粒物; 布袋除尘装置. 噪声; N1-1~N17、N2-1~N2-7; 设备噪声; 设备运行; Leq(A); 厂房隔声、距离衰减. 固废; S1-1、S2-1; 废边角料; 切断; 金属; 收集外售. S1-2、S2-2; 废切削液; 切断; 切削液; 委托有资质单位处置. S1-3、S2-3; 废边角料; 热切边; 金属; 收集外售. S1-4、S2-3; 废钢丸; 抛丸; 钢丸; 收集外售. S2-5; 废边角料; 机加工; 金属; 收集外售. S2-6; 含油污泥; 防锈处理; 金属; 收集外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 南京力聚精密锻造有限公司成立于1998年；2004编制《南京力聚精密锻造有限公司环境影响登记表》并获得批复（2004年4月12日），2005年12月通过六合区环保局的环保验收；2017年编制《南京力聚精密锻造有限公司年产500吨汽车零部件项目》并获得批复（六环表复[2017]020号），并于2018年8月通过竣工环保验收。2019年编制《机加工生产线技术改造项目》并获得批复（宁环表复[2020]1603号），并于2020年9月通过竣工环保验收。 表2-6 现有项目环评情况 序号; 现有项目名称; 环评类型; 环评批复情况; 验收情况; 建设情况. 1; 南京力聚精密锻造有限公司环境影响登记表; 登记表; 2004年4月12日; 2005年12月通过六合区环保局的环保验收; 正常生产. 2; 年产500 吨汽车零部件项目; 报告表; 六环表复[2017]020号; 2018年8月完成自主验收; 正常生产. 3; 机加工生产线技术改造项目; 报告表; 宁环表复[2020]1603号; 2020年9月完成自主验收; 正常生产. 企业于2020年10月14日取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：913201167482452788002Y）。 2、现有项目产品方案 表2-7 企业现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 原批复量; 运行时间（h）. 1; 汽车零部件; 3500; 2400. 2; 摩托零部件; 1000. 3、现有项目工艺流程以及产污环节 图2-2现有项目生产工艺流程及产污环节图 4、现有项目污染治措施 表2-8 现有项目主要污染物控制措施 污染类型; 产污环节; 主要污染因子; 处理措施. 废气; 冷锻; 冷锻油雾; 静电式油雾净化器. 废水; 员工生活; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池（自有）. 试压废水; 循环使用. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 上料、机加工; 废边角料; 外售，综合利用. 焊接; 废焊渣; 外售，综合利用. 5、现有项目污染防治措施及达标分析 （1）废气污染物达标情况 现有项目废气主要为抛丸、打磨、机加工等工序产生的粉尘，以及冷锻废气（以非甲烷总烃计）。抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后无组织排放；冷锻废气经管道收集后通过静电式油雾净化器处理后，无组织排放，油雾净化效率99%。根据企业2018年《年产500吨汽车零部件项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收期间项目厂界颗粒物最高排放浓度0.93mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。2020年《机加工生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，验收期间项目厂界非甲烷总烃最高排放浓度0.92mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （2）废水污染物达标情况 项目产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理达标后接管六合区处理厂处理。根据企业2024年7月2日委托南京蓝博环境监测有限公司对现有项目废水进行现状监测，监测报告（蓝博（NJ）字（2024）第0300702-236号）监测数据如下表2-9。 表2-9废水监测结果统计 单位：mg/L 污染物因子; pH; COD; SS; 氨氮; TP; 总氮. 第一次; 7.17; 33; 21; 1.10; 0.11; 2.03. 第二次; 7.21; 32; 15; 1.16; 0.09; 1.98. 第三次; 7.19; 34; 17; 1.21; 0.13; 2.02. 均值; 7.2; 33; 18; 1.16; 0.11; 2.01. 评价标准值; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果表明，企业总排口各类因子均到达六合区处理厂接管标准。 （3）噪声污染防治措施 根据南京蓝博环境监测有限公司（蓝博（NJ）字（2024）第0300702-236号）对厂界噪声进行监测，噪声监测结果见表2-10。 表2-10噪声监测结果（Leq） 检测点位名称及编号; 检测时间; 测量值; 标准限值; 评价. 厂界东侧 Z1; 2024.6.25; 昼间; 57; 60; 达标. 厂界南侧 Z2; 昼间; 55; 60; 达标. 厂界西侧 Z3; 昼间; 58; 60; 达标. 厂界北侧 Z4; 昼间; 54; 60; 达标. 6、排污许可证 现有项目属于登记管理，2020年10月 14日已经填报，有效日期为：编号为：913201167482452788002Y。 7、现有污染物总量 根据现有项目环评报告和实际生产情况，现有项目各类污染物排放情况统计见表2-11。 表2-11 现有项目污染物汇总表 单位：吨/年 类型; 污染物名称; 现有项目环评许可排放量（固体废物产生量）; 现有项目实际产排量; 是否符合总量要求. 生活污水; 废水量; 2412; 2412; 达标. COD; 0.116; 0.116; 达标. SS; 0.025; 0.025; 达标. NH3-N; 0.018; 0.018; 达标. TP; 0.0015; 0.0015; 达标. 石油类; 0.001; 0.001; 达标. 动植物油; 0.002; 0.002; 达标. 废气; 颗粒物（无组织）; 0.4; 0.4; 达标. 非甲烷总烃（有组织）; 0.01; 0.01; 达标. 非甲烷总烃（无组织）; 0.005; 0.005; 达标. 8、现有项目存在的主要环境问题 现有厂区生产车间均正常运行，污染物达标排放，无环保投诉，无环境问题。 “以新带老”措施： 企业现有项目中抛丸工序产生的抛丸粉尘经袋式除尘器处理后，无组织排放。本次扩建项目新增1根排气筒。对现有项目抛丸工序产生的抛丸粉尘经袋式除尘器处理后，通过新增的15m高排气筒DA001排放。 由于本次扩建项目抛丸工序均依托现有设备，故本次抛丸废气按照全厂重新核算排放总量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》（南京市生态环境局），全市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准的天数为96天，同比增加11 天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m³，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m³，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为 27μg/m³，达标，同比持平；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m³，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。因此，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 为了实现大气污染物减排，促进环境空气质量持续改善，围绕VOCs专项治理、重点行业整治、移动源污染防治、扬尘源污染管控、餐饮油烟防治、秸秆禁烧、应急管控及环境质量保障等领域实施重点防治。采取上述措施后，南京市大气环境空气质量状况可以持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）率100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 3、声环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。2023年，城区区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区区域环境噪声均值为53.0dB，同比上升0.5dB。全市交通噪声监测点位247个。2023年，城区交通噪声均值为67.7dB，同比上升0.3dB；郊区交通噪声均值为66.1dB，同比下降0.4dB。全市功能区噪声监测点位28个。2023年，昼间噪声达标率为99.1%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升1.6个百分点。 声环境现状监测委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司进行，设置2个噪声监测点位，监测时间为2024年11月22日，监测结果见下表。 - 表3-1 噪声监测结果（单位：dB（A）） 测点位置; 检测值（昼间）; 标准值（昼间）; 达标情况. 香缇郡; 48.3; 60; 达标. 玖荣府; 53.8; 达标. 监测结果表明，项目50m范围内敏感目标的昼间声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 - 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目地面全部硬化，无土壤、地下水污染途径，故项目不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目利用闲置厂房，无新增用地。项目用地为工业用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目周边500m范围内环境概况见附图2，大气环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境空气保护目标 名称; 坐标（º）; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 香缇郡; 118.8071; 32.3186; 居民区; 361户/1263人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; NE; 10. 玖荣府; 118.8069; 32.31704; 居民区; 约488户/1600人; E; 10. 龙庭世家; 118.8082; 32.3197; 居民区; 615户/2150人; NE; 160. 瑞景国际; 118.8102; 32.3201; 居民区; 950户/3325人; NE; 350. 龙池映; 118.8104; 32.3220; 居民区; 1329户/4650人; NE; 400. 昱龙府; 118.8073; 32.3214; 居民区; 826户/2891人; NE; 215. 龙池花园; 118.8052; 32.3225; 居民区; 2902户/10155人; NW; 180. 珠港花苑; 118.8028; 32.3198; 居民区; 682户/2385人; W; 170. 冠城大通蓝郡竹苑; 118.8110; 32.3154; 居民区; 1747户/6100人; E; 400. 保利荣盛合悦; 118.8065; 32.3113; 居民区; 2232户/7800人; SE; 470. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-3。 - 表3-3声环境保护目标调查表 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界 最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别. X; Y; Z. 香缇郡; 118.80718; 32.31864; 9.44; 10; NE; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 玖荣府; 118.8069; 32.31704; 9.44; 10; E. 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地性质为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目位于南京六合经济开发区龙华路6号现有厂区内，厂区地面全部硬化，无土壤污染途径，故项目不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准。本项目废气排放标准具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控 浓度（mg/m³）; 标准来源. 颗粒物 （其他颗粒物）; 20; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水排放标准 本次不新增废水。 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准如下。 表3-5工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 执行标准; 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60. 注：本项目夜间不生产。 4、固废 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）。 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。同时按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-6。 - 表3-6 项目完成后全厂污染物排放量汇总 (t/a) 污染物名称; 现有项目排放量; 扩建项目; 以新带老削减量; 全厂排放总量; 总量增减量. 产生量; 削减量; 接管/排放量. 废气; 有组织; 颗粒物*; 0; 2.34; 2.3166; 0.0234; -0.1051; 0.1286; +0.0234. 无组织; 冷锻 油雾; 0.01; 2.600; 2.340; 0.260; 0; 0.260; +0.260. 废水; 废水量*; 2412; 0; 0; 0; 0; 2412; 0. COD; 0.116; 0; 0; 0; 0; 0.116; 0. SS; 0.025; 0; 0; 0; 0; 0.025; 0. 氨氮; 0.018; 0; 0; 0; 0; 0.018; 0. 总磷; 0.0015; 0; 0; 0; 0; 0.0015; 0. 石油类; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0. 固体废物; 危险废物; 8.63; 1.4; 1.4; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 250.9; 58.3; 58.3; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 25.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. *注：以新带老削减为：抛丸工序现有与本次扩建共用生产设备和废气处理设施，并通过一根排气筒排放。本次评价废气污染物按全厂情况进行源强核算，现有项目核算排放量纳入以新带老削减量。 1、废气 本项目建成后新增大气污染物（有组织排放）：颗粒物0.0234t/a。现有项目以新带老”有组织排放量颗粒物0.1051t/a，则全厂大气污染物（有组织排放）：颗粒物0.1286t/a。污染物排放总量需向当地生态环境主管部门申请取得。 2、固废 固体废弃物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用的现有厂房，不涉及土建施工，施工期仅进行简单的设备安装调试，项目施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强核算 本次扩建项目废气主要是抛丸粉尘（G1-1、G2-1）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434 机械行业系数手册系数表），抛丸过程中粉尘产污系数为2.19kg/吨原料。由于粉尘产生于抛丸机内部，抛丸机工作时处于密闭状态，故吸风装置粉尘收集效率按100%计，袋式除尘装置处理效率可达99%。抛丸废气经管道收集后，经袋式除尘装置处理后，通过15 m高排气筒（DA001）排放。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产 单元; 产污 环节; 污染物种类; 排放形式; 污染源强核算 （t/a）; 废气收集方式; 收集效率; 污染防治设施; 排放口类型. 排放形式; 名称及工艺; 是否为可行技术; 去除效率. 抛丸 车间; 抛丸; 颗粒物; 有组织; 2.34; 密闭 收集; 100%; 有组织; 袋式除尘器; 是; 99%; 一般排放口 （1#排气筒）. 由于本次扩建项目中抛丸工序均依托现有设备，且与现有项目污染物一起经袋式除尘器处理后通过一根排气筒排放，故本次抛丸废气按照全厂重新核算排放总量；同时对本次扩建完成后全厂排放的抛丸粉尘对周边大气环境影响进行分析。 本次扩建新增圆钢1070t，则抛丸粉尘产生量为2.34t/a。现有项目圆钢使用4800t，则抛丸粉尘产生量为10.512t/a。本项建成后全厂抛丸粉尘产生量为12.8553t/a 本项目有组织废气产生及排放情况见下表。 表4-2有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; 污染源名称; 废气量 m³/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间（h/a）; 排放标准; 达标情况. 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h. 本次扩建; 抛丸废气; 8000; 颗粒物; 126.0776; 1.0086; 2.34; 袋式除尘器; 99%; 1.2608; 0.0101; 0.0234; 2320; 20; 1; 达标. 现有项目; 抛丸废气; 颗粒物; 547.5000; 4.3800; 10.5120; 5.4750; 0.0438; 0.1051; 2400; 20; 1; 达标. 表4-3 本项目完成后全厂有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废气量 m³/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h. 抛丸车间; 8000; 颗粒物; 673.5776; 5.3886; 12.852; 袋式除尘器; 99%; 6.7358; 0.0539; 0.1285; 20; 1; 达标. 2、排放口基本情况 表4-4 项目排气筒设置情况 排气筒编号; 排放口 名称; 基本参数; 排放口坐标; 排放口类型; 排放 污染. 高度m; 内径 m; 温度; E（°）; N（°. DA001; 抛丸废气排放口; 15; 0.4; 25℃; 118.8049; 32.3178; 一般排放口; 颗粒物. 当本项目除尘设备故障、处理效率下降（假定处理效率下降为 50%），导致粉尘处理不完全排放，从而发生事故排放，事故发生的时段为2小时，事故排放源强见下表。 表4-5 非正常工况下本项目废气排放情况一览表 污染源 位置; 污染源 工序; 非正常 排放原因; 污染物 名称; 非正常 排放速率; 非正常 排放量（t/a）; 发生 频次; 单次持续时间/h. 抛丸车间; 抛丸; 设备运行故障; 颗粒物; 2.68; 6.43; 1次/年; 2. 根据上表，非正常工况下，污染物排放速率都会显著提升，企业应加强运营过程中废气污染治理设置的维护管理，尽量避免非正常工况的发生，减少对环境的不良影响。 建设项目拟采取以下处理措施进行处理： ①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置； ④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； ⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放； ⑥加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。 3、废气防治措施可行性及达标情况 图4-1 项目废气收集、治理路线图 袋式除尘器工作原理：是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。而且项目排放的工业粉尘为常温排放，不会对设备的运行造成影响。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中预处理机械抛丸可行性技术，袋式除尘器属于抛丸粉尘污染防治可行技术。 4、排气筒设置可行性分析 本项目新增设置1个排气筒，高度为15m。满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。 综上分析可知，企业拟采取的污染治理设施均为排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术，污染治理措施可行。 5、大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，开展运营期废气污染源定期监测，项目日常监测计划见下表。 表4-6 本项目废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 二、废水 本项目无新增废水排放。 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声源主要为压力机、中频炉、热模锻压力机等设备运行过程中产生的噪声，噪声值约为60~80dB（A）。主要噪声产生源强见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声功率级 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 下料区原材料仓库; 开式固定台压力机; 95; 隔声、消 声、减振; 601; 326; 1; 28.88; 86.19; 昼间; 20; 66.19; 1. 5.62; 86.27; 昼间; 20; 66.27; 1. 23.28; 86.19; 昼间; 20; 66.19; 1. 9.96; 86.21; 昼间; 20; 66.21; 1. 2; 电动螺旋压力机; 95; 605; 333; 1; 21.19; 86.19; 昼间; 20; 66.19; 1. 2.52; 86.58; 昼间; 20; 66.58; 1. 30.99; 86.19; 昼间; 20; 66.19; 1. 12.89; 86.20; 昼间; 20; 66.20; 1. 3; 锻造车间; 中频炉; 80; 598; 416; 1; 7.69; 73.20; 昼间; 20; 53.20; 1. 13.97; 73.18; 昼间; 20; 57.18; 1. 8.56; 73.19; 昼间; 20; 57.19; 1. 15.67; 73.18; 昼间; 20; 57.18; 1. 4; 热模锻压力机; 95; 592; 420; 1; 8.47; 88.19; 昼间; 20; 68.19; 1. 21.13; 88.18; 昼间; 20; 68.18; 1. 7.89; 88.20; 昼间; 20; 68.20; 1. 8.51; 88.19; 昼间; 20; 68.19; 1. 2、噪声源分析预测方法 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： （1）点源噪声 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； r——噪声源至预测点距离，m，r0=1.0m。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，运营期厂界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 本项目噪声预测结果与达标分析 序号; 点位; 噪声背景值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声叠加值/dB(A); 噪声 标准/dB(A). 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 厂界东; 55.78; 57.00; 59.44; 60. 2; 厂界北; 43.08; 54.00; 54.34; 60. 3; 厂界南; 48.17; 55.00; 55.82; 60. 4; 厂界西; 53.31; 58.00; 59.27; 60. 5; 香缇郡; 40.78; 48.30; 49.01; 60. 6; 玖荣府; 46.39; 53.80; 54.52; 60. 根据预测结果可知，本项目建成后通过厂房隔声、距离衰减等措施后，本项目厂界各点昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。周边声环境敏感目标的噪声叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类区标准要求。因此，本项目噪声对周围环境影响可接受。 3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划如下。 表4-9 噪声监测计划一览表 四、固体废物 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 每季度一次（昼夜各1次）. 1、固废产生源强 （1）废钢料 根据企业提供资料，切断、切边、检验过程中会产生废金属边角料，本项目产生量为原材料的5%，则废边角料的产生量为54t/a。 （2）除尘灰 抛丸工段产生粉尘，经过除尘设施处理后产生除尘灰，全厂产生量约为12.7t/a，在一般工业固体废物暂存间分类收集后，外售综合利用。 （3）含油污泥 本项目防锈处理工段将工件浸没在防锈油中进行处理，防锈槽内废防锈油经沉淀后循环利用，定期清理池底污泥，产生量约为0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （4）废切削液 本项目机加工过程会产生废切削液。本项目切削液使用量1t/a，切削液使用过程中产生损耗，废切削液年产生量约为0.2t/a，委托有资质单位处理。 （5）废液压油 本项目液压机运行过程中会产生废液压油，年产生量为0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （6）废钢丸 抛丸工序中会产生一定量的废钢丸，参照现有实际产生经验，废钢丸产生量为2t/a，收集后外售物资回收单位。 （7）废润滑油 本项目建设项目设备维修、保养过程中产生废润滑油，年产生量为0.2t/a，属于危险废物，收集后交由有资质单位处置。 2、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表4-10。 - 表4-10建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废钢料; 切断、切边等; 固; 边角料、钢屑; 54; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 除尘灰; 废气处理; 固; 金属粉尘; 2.3; √; /. 3; 含油污泥; 防锈处理; 固; 油泥; 0.5; √; /. 4; 废切削液; 切断; 液; 切削液; 0.2; √; /. 5; 废液压油; 锻造; 液; 液压油; 0.5; √; /. 6; 废钢丸; 抛丸; 固; 钢丸; 2; √; /. 7; 废润滑油; 设备保养; 液; 润滑油; 0.2; √; /. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物鉴别标准 通则》及《国家危险废物名录》（2025年版）、《固体废物分类与代码目录公告》进行属性判定。项目固体废物属性分析结果汇总表见表4-11，项目危险废物汇总表见4-12。 - 表4-11 项目固体废物属性分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别及代码; 产生量（t/a）. 1; 含油污泥; 危险废物; 防锈处理; 固; 油泥; 《国家危险废物名录》（2025年版）、《固体废物分类与代码目录》; T，I; HW08 900-249-08; 0.5. 2; 废切削液; 切断; 液; 切削液; T; HW09 900-006-09; 0.2. 3; 废液压油; 锻造; 液; 液压油; T、I; HW08 900-218-08; 0.5. 4; 废润滑油; 设备保养; 液; 润滑油; T、I; HW08 900-214-08; 0.2. 5; 废钢料; 一般工业固废; 切断、切边等; 固; 金属粉尘; S17; 900-001-S17; 54. 6; 除尘灰; 废气处理; 固; 边角料、 钢屑; S17; 900-099-S17; 2.3. 7; 废钢丸; 抛丸; 固; 钢丸; S17; 900-099-S17; 2. - 表4-12 建设项目危险废物排放和处置一览表 危险废物名称; 废物 类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 含油 污泥; HW08; 900-249-08; 0.5; 防锈处理; 固; 油脂; 废油脂; 连续; T,I; 委托有资质单位处置. 废切 削液; HW09; 900-006-09; 0.2; 切断; 液; 切削液; 切削液; 连续; T. 废液 压油; HW08; 900-218-08; 0.5; 锻造; 液; 液压油; 液压油; 连续; T、I. 废润 滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备 保养; 液; 润滑油; 润滑油; 连续; T、I. 表4-13扩建后全厂固废产生及排放情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 废物代码; 处置 方式. 现有项目*; 扩建项目; 全厂. 1; 废钢料; 切割、机加工; 固; 边角料、钢屑; 330; 54; 384; S17 900-001-S17; 外售回收利用. 2; 除尘灰*; 废气处理; 固; 金属粉尘; 10.4; 2.3; 12.7; S17 900-099-S17. 3; 废钢丸; 抛丸; 固; 钢丸; 3; 2; 5; S17 900-099-S17. 4; 废乳化液; 切割; 液; 乳化液; 2.12; 0; 2.12; HW089 900-006-09; 委托有资质单位处置. 5; 废润滑油; 机加工; 液; 矿物油; 0.8; 0.2; 1; HW08 900-209-08. 6; 含油污泥; 防锈处理、电脉冲; 液; 油泥; 0.6; 0.5; 1.1; HW08 900-249-08. 7; 废冷挤压油; 冷锻; 液; 冷挤压油; 0.4; 0; 0.4; HW08 900-249-08. 8; 废切削液*; 切断; 液; 废切削液; 1.075; 0.2; 1.275; HW09 900-006-09. 9; 废液压油; 锻造; 液; 液压油; 0; 0.5; 0.5; HW08 900-218-08. 10; 废机油*; 维修保养; 液; 机油; 2.875; 0; 2.875; HW08 900-249-08. 11; 废淬火液; 热处理; 液; 淬火液; 0.4; 0; 0.4; HW08 900-203-08. 12; 废防锈油; 锈处理; 液; 防锈油; 0.36; 0; 0.36; HW08 900-216-08. 13; 隔油池 废油脂; 隔油池; 固; 废油脂; 2; 0; 2; S61 900-002-S61; 有资质单位收集回收利用. 14; 化粪池 污泥; 化粪池; 固; 污泥; 5.5; 0; 5.5; SW64 900-002-S64; 环卫清运. 15; 生活垃圾; 员工生活; 固; 果皮，纸张; 25.5; 0; 25.5; SW60 900-001-S60. 注：现有项目中废钢丸、除尘灰为本次补充核算.。废切削液和废机油数据来源于2024年企业危废转移联单，其余来源有现有项目环评报告。 3、固废处置情况 本项目固体废钢料、除尘灰收集外售；含油污泥属于危险废物，委托有资质单位处置。本项目固体废物利用处置情况见下表4-14。 表4-14 本项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 本项目 产生量（t/a）; 利用 处置方式. 1; 废钢料; 切断、切边等; 一般 固废; 900-001-S17; 54; 收集外售. 2; 除尘灰; 废气处理; 900-099-S17; 2.3. 3; 废钢丸; 抛丸; 900-099-S17; 2. 4; 含油污泥; 防锈处理; 危险 废物; HW08 900-249-08; 0.5; 委托有资质单位处置. 5; 废切削液; 切断; HW09 900-006-09; 0.2. 6; 废液压油; 锻造; HW08 900-218-08; 0.5. 7; 废润滑油; 设备保养; HW08 900-214-08; 0.2. 4、固体废物管理要求 4.1一般工业固体废物贮存场所（设施）影响分析 本次扩建项目依托现有一般固废库30㎡，项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存。在定期清理的情况下，可以满足企业正常生产情况的暂存需求。厂区现有一般固废库建设已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》(GB15562.2-1995)等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本公司固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，确保能够达到国家相关标准规定要求。 4.2.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物处置依托可行性分析 现有危废库占地面积8㎡，最大储存能力为5t，扩建项目新增危废量1.4t/a，现有项目危废量为8.63t/a，全厂危废量10.03t。本项目建成后危险废物外运周期3个月，则危废暂存量约为2.5t/a，未超过现有危废库的最大储存能力，故危废库暂存能力可满足需求。符合《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办〔2014〕232号）中“危废贮存场所面积至少满足正常生产15日产生的各类危废贮存需要”的要求，同时作为危废不能及时转运情况下的应急贮存措施。 表4-15 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废乳化液; HW089; 900-006-09; 厂区北侧; 8㎡; 桶装; 5t; 半年. 2; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 桶装; 半年. 3; 含油污泥; HW08; 900-249-08; 桶装; 半年. 4; 废冷挤压油; HW08; 900-249-08; 桶装; 半年. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 半年. 6; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 半年. 危险废物的暂存依托现有危废库。危险废物在外运处置前，其收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求： 1）危险废物收集过程要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处置单位处置，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物经收集后暂存于危废间，危险废物产生及贮存过程中不在厂区外部运输，不会因散落、泄漏所引起环境影响。危险废物由有资质单位上门收集处理，由其负责厂外运输环境影响，危险废物运输应满足相关规定及要求。 3）危险废物委托处置 - 本项目产生的含油污泥（HW08，900-249-08），拟委托有资质单位处置。目前企业已与南京市内中环信（南京）环境服务有限公司签订处置协议，其危废经营单位的经营范围包括HW08。因此，危险废物委托有资质单位处置是可行的。 4）危废管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度。 ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别。 ③委托处置应执行报批和转移联单等制度。 ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换。 ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 ⑦危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 ⑧危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 5、环境影响分析 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成环境影响进行分析： ①固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④固废通过环卫清运、集中收集外售、委托有资质单位处置方式处置或利用，均不在厂内自行建设施工处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善地处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 五、土壤和地下水环境影响分析 1、污染源及污染途径 根据原辅料及三废产生情况，判定本项目容易对地下水及土壤造成的污染的因素为危险废物（主要是指液态废物）事故泄漏，事故泄漏的废物主要通过地面漫流和入渗对区域土壤或地下水造成污染。 2、防控措施 根据现场勘察，危废库内地面已做防腐防渗，可有效防止泄漏废液以垂直下渗的方式对土壤或地下水造成污染。 综上所述，本项目对易造成土壤或地下水污染的因素可控，只需定期对危废库进行巡查，即可杜绝土壤或地下水污染，本次无需进行跟踪监测。 六、环境风险 1、风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目主要涉及的风险物质为火花油、防锈油、乳化油、润滑油、液压油、危险废物等。 表4-16本项目建成后全厂Q值确认表 序号; 危险化学品名称; 全厂最大存储量t; 临界量t; q/Q值. 1; 防锈油; 0.2; 2500（油类物质）; 0.00008. 2; 火花油; 0.2; 2500（油类物质）; 0.00008. 3; 乳化油; 0.5; 2500（油类物质）; 0.0002. 4; 润滑油; 0.5; 2500（油类物质）; 0.0002. 5; 液压油; 0.5; 2500（油类物质）; 0.0002. 6; 危险废物 （废冷挤压油、含油污泥等）; 2.75; 2500（油类物质）; 0.0011. 合计; 0.00186. 根据表4-14，企业主要风险物质q/Q值合计为0.00167＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、风险潜势及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照下表确定评价工作等级。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 锻造生产线汽车零部件技术改造项目. 建设地点; 南京市六合区南京六合经济开发区龙华路6号. 地理坐标; E：118.804266; N：32.316601. 主要危险物质 及分布; 主要危险物质; 分布. 防锈油、危险废物; 仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目环境风险类型为泄漏、火灾及燃烧伴/次生污染物排放。防锈油等在使用及储存发生泄漏，可能影响土壤及经土壤下渗影响地下水环境，虽有影响但经及时吸附清理，对土壤和地下水环境造成的危害小；车间发生火灾，并伴随大量的 CO、NOx 等污染物的产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。. 风险防范措施要求; （1）贮运工程风险防范措施 a. 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b. 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志 均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 （2）防范措施主要有： a. 建立健全各种规章制度，操作规程，购置必要的安全防护装备备用； b.危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置； c.配置合格的防毒器材、消防器材和个人防护自救设备。 d.定期进行应急演练，加强防护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以防控的. 3、环境风险识别 本项目涉及的风险物质为防锈油、润滑油、液压油、危险废物等。防锈油、润滑油、液压油等存储于原料库，危险废物暂存于危废间。拟建项目环境风险识别结果详见表4-19。 表4-19 拟建项目环境风险识别结果 危险单元; 潜在风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 防锈油、润滑油、液压油等; 油类物质; 油性物质; 火灾、爆炸引发次伴生; 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 泄漏; 扩散、漫流、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 危废暂存场; 危险固废; 含油污泥; 火灾、爆炸引发次伴生; 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 泄漏; 扩散、漫流、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 废气处理设施; 除尘设备; 粉尘; 火灾、爆炸引发次伴生; 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 4、环境风险分析 （1）防锈油、润滑油、液压油等装卸、使用过程中若操作不当或容器质量差，或因包装的破损造成物料的泄漏可能对水环境、土壤环境造成影响；如遇火源可能引起火灾事故，对大气环境造成影响。 （2）废气处理系统出现故障，未经处理的废气直接排入大气环境中。 （3）危废暂存间风险物质发生泄漏，以及遇到高温或者明火，会发生火灾、爆炸等意外事故，对周围环境造成很大的影响。 5、环境风险防范措施 （1）贮存过程风险防范 由于部分原料和产生的危险废物为可燃品，因此应加强原料仓库和危废暂存间的管理，在车间及仓库内采取禁止吸烟，禁止明火等措施，防止火灾的形成。生产装置、原料仓库和危险废物暂存间等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。 （2）火灾事故风险防范措施： 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 厂区设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 （3）废气处理设施故障应急处置措施 - 加强对废气收集处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需加强管理，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。 6、突发环境事件应急预案编制要求 由于现有项目未编制过突发环境事件应急预案，本项目建成后企业需按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企事业单位版）》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号文）要求编制环境风险应急预案及备案。同时定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改，应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 7、环境风险分析结论 综上所述，本次项目环境风险水平较低，只要加强风险防范意识、提高日常管理要求、落实风险防范措施、制定事故应急预案，按照国家有关规定进行安全运营，可将环境风险降低至可接受程度。同时，企业应根据生产过程中出现的新问题、新情况，不断完善各项规章制度，确保生产的安全性和环保性。 六、生态 本项目利用现有已建成的厂房，地面均已硬化处理，项目地无污染残留问题，周边范围内不存在生态环境保护目标，故无需生态环境影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+ 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，减振降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物委托有资质单位接收处置； 一般固废外售给废旧物资回收单位进行资源再利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：危废仓库采取重点防渗； 生产车间、其他仓库等为一般防渗区； 其他其余为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。严禁明火。配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态； ②留有足够的消防通道。设置消防给水管道和消防栓。要组织培养义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ③运营过程中应要求操作人员严格按操作规程作业，对从事风险物质作业人员定期进行安全培训教育。经常性对危废暂存库等进行安全检查； ④加强对废气、废水收集处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。本项目建成后应按要求重新申请排污许可证。 3、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 4、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批环境影 响报告表。自环评批复之日起超过5年，方决定项目开工建设的，其环境影响报告表应重新报批。 5、建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目建设符合达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求，环保设施正常运行要求；符合国家、地方产业政策要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物* | 0.1051 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.1286 | +0.0234 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 废水 | COD | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 |
|  | SS | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 |
|  | 石油类 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废钢料 | 330 | 0 | 0 | 54 | 0 | 384 | +54 |
|  | 除尘灰 | 10.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 12.7 | +2.3 |
|  | 废钢丸 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
|  | 隔油池废油脂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 化粪池污泥 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |  | 25.5 | 0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | +0.2 |
|  | 含油污泥 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | +0.5 |
|  | 废冷挤压油 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废切削液 | 1.075 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.275 | +0.2 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废机油 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 |
|  | 废淬火液 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废防锈油 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①